GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ — SEDUC

E.E.E.P. LÚCIA HELENA VIANA RIBEIRO — HORIZONTE/CE

EIXO INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO — REDES DE COMPUTADORES (60h)

ATIVIDADE — COMPONENTES DE REDE

Aulas 2 e 3  ·  Módulo 1  ·  Valor: 10,0 pontos

| Aluno(a): | Turma: | Data: / / |
| --- | --- | --- |
| Professor: Francisco Ericson Cornélio da Costa | Nota: | Visto: |

INSTRUÇÕES Atividade individual nas partes 1 a 5, sem consulta ao caderno. A parte 6 é feita em dupla, no laboratório, com o computador ligado. Use caneta azul ou preta. Responda apenas o que foi pedido em cada questão. Nas questões de justificar, duas ou três linhas bastam.

PARTE 1 — Relacione o equipamento à sua função   (8 itens · 0,25 cada · 2,0 pontos)

Escreva na coluna da esquerda o número do equipamento que corresponde a cada função descrita.

Equipamentos:  1 Placa de rede   ·   2 Hub   ·   3 Switch   ·   4 Roteador   ·   5 Modem   ·   6 Ponto de acesso   ·   7 Patch panel   ·   8 Repetidor

| Nº | Função descrita |
| --- | --- |
|  | A) Liga a rede da escola à internet usando endereço IP |
|  | B) Termina e identifica no rack os cabos que vêm das salas |
|  | C) Converte os dados do computador em sinal e guarda o endereço MAC de fábrica |
|  | D) Distribui a rede por ondas de rádio para celulares e notebooks |
|  | E) Repete o sinal recebido em todas as portas, sem olhar o destino |
|  | F) Amplifica o sinal para vencer distâncias maiores, sem filtrar nada |
|  | G) Converte o sinal que chega da operadora em sinal que o computador entende |
|  | H) Consulta a tabela de endereços MAC e entrega o quadro só na porta certa |

PARTE 2 — Complete o quadro   (6 lacunas · 0,25 cada · 1,5 ponto)

Preencha as células em branco com a camada do modelo OSI e com a forma de decidir o encaminhamento.

| Equipamento | Camada do modelo OSI | Como decide o encaminhamento |
| --- | --- | --- |
| Hub |  | Não decide: repete em todas as portas |
| Switch | 2 — enlace |  |
| Roteador |  |  |
| Repetidor | 1 — física |  |
| Modem |  | Não decide: converte o sinal |

PARTE 3 — Verdadeiro ou falso   (6 itens · 0,25 cada · 1,5 ponto)

Escreva V ou F. Para cada afirmação que você marcar como falsa, escreva em uma linha por que ela está errada.

(     )  1. O hub é mais rápido que o switch porque envia os dados para todas as portas ao mesmo tempo.

(     )  2. O endereço MAC vem gravado de fábrica na placa de rede e tem 48 bits.

(     )  3. O switch consegue, sozinho, levar os dados do laboratório até um site da internet.

(     )  4. Um computador sem placa de rede pode se conectar à rede se o cabo estiver bom.

(     )  5. O modem é necessário para que a escola receba o sinal da operadora de internet.

(     )  6. O patch panel serve para escolher para qual computador enviar cada dado.

PARTE 4 — Qual equipamento resolve?   (4 situações · 0,5 cada · 2,0 pontos)

Para cada situação, escreva o equipamento indicado e justifique em uma linha.

1. Ligar entre si os 24 computadores de um laboratório novo.

2. Fazer esse mesmo laboratório acessar a internet.

3. Dar acesso à rede aos celulares dos professores na sala dos professores.

4. Levar a rede até um anexo que fica a 130 metros do prédio principal.

PARTE 5 — Diagnóstico   (3 situações · 0,5 cada · 1,5 ponto)

Em cada caso, diga onde está o problema mais provável e o que você verificaria primeiro.

1. O LED da placa de rede do computador está apagado e nenhuma outra máquina da sala tem problema.

2. A sala inteira parou. Nenhum computador acessa nada, nem a impressora da própria sala.

3. Um computador acessa a impressora e as pastas compartilhadas da sala, mas nenhum site abre.

PARTE 6 — Prática no laboratório   (em dupla · 1,0 ponto)

Com o computador ligado, execute o comando indicado pelo professor e observe o equipamento da sala.

a) Anote o endereço MAC de cinco máquinas do laboratório, usando ipconfig /all no Windows ou ip link no Linux. (0,5)

| Máquina | Endereço MAC completo | Seis primeiros dígitos (OUI) | Mesmo fabricante? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

b) Os seis primeiros dígitos se repetem em várias máquinas? O que isso indica sobre as placas de rede do laboratório? (0,3)

c) Observe os LEDs da porta de rede do seu computador. Descreva o que acontece com eles quando você retira o cabo e quando o recoloca. (0,2)

PARTE 7 — Desenho da rede   (0,5 ponto)

Desenhe no espaço abaixo a rede do laboratório em que você está. Identifique: os computadores, por onde passam os cabos, onde fica o switch, onde fica o roteador e por onde a internet entra.