REDES DE COMPUTADORES · 60h

MÓDULO 1

FUNDAMENTOS DE REDES

Aulas 1 a 6  ·  6 aulas  ·  AV1

Curso Técnico — Eixo Informação e Comunicação

E.E.E.P. Lúcia Helena Viana Ribeiro — Horizonte/CE

Prof. Francisco Ericson Cornélio da Costa

# Módulo 1 — Fundamentos de Redes

### O que você vai aprender

Este módulo constrói a base de tudo o que vem depois. Você vai entender por que existem redes de computadores, quais peças formam uma rede, o que cada equipamento faz e de que maneira os dados podem trafegar entre os dispositivos. Nenhum conceito aqui é opcional: os módulos seguintes assumem que estes termos já são familiares.

### Conteúdo do módulo

| Aula | Tema | Foco |
| --- | --- | --- |
| 1 | O que são redes de computadores? | Conceito, finalidade e componentes |
| 2 | Componentes básicos de redes | Hardware, endereço MAC e função de cada peça |
| 3 | Equipamentos de rede: hub, switch, roteador, bridge, repetidor, gateway e modem | Função, camada e quando usar cada um |
| 4 | Formas de comunicação: unicast, multicast, broadcast e anycast | Quantos destinos recebem cada transmissão |
| 5 | Modos de comunicação: simplex, half-duplex e full-duplex | Sentido e simultaneidade da transmissão |
| 6 | Conexões com fio: coaxial, par trançado, fibra óptica e conectores | Meios físicos, alcance e conectores |

COMO USAR ESTA APOSTILA Leia os objetivos antes de começar: eles dizem o que será cobrado na avaliação. Faça a atividade em sala junto com a turma, sem consultar a resposta. Resolva os exercícios no próprio material; o gabarito está no final do módulo. Ao terminar, refaça a Autoavaliação. Se errar mais de duas, revise a aula correspondente.

## AULA 1  |  O que são redes de computadores?

Palavras-chave: rede · compartilhamento · protocolo · host

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Definir o que é uma rede de computadores com suas próprias palavras.

- Explicar as quatro finalidades principais de uma rede.

- Identificar os quatro elementos que toda rede possui.

### Definição

Uma rede de computadores é um conjunto de dois ou mais dispositivos interligados por um meio de transmissão, capazes de trocar dados segundo um conjunto de regras comuns.

Repare que a definição tem três partes obrigatórias: dispositivos, meio de transmissão e regras. Se faltar qualquer uma delas, não existe rede. Dois computadores na mesma sala, sem cabo e sem Wi-Fi, não formam rede. Dois computadores ligados por cabo, mas configurados com regras diferentes, também não conversam.

### Para que serve uma rede

As redes existem por quatro motivos práticos:

- Compartilhamento de recursos: uma única impressora atende trinta computadores.

- Compartilhamento de dados: o mesmo arquivo é acessado por várias pessoas, sem cópias espalhadas.

- Comunicação: mensagens, chamadas de voz e vídeo, correio eletrônico.

- Centralização e controle: senhas, backups e permissões ficam em um servidor, não em cada máquina.

### Os quatro elementos de qualquer rede

| Elemento | O que é | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Hosts (dispositivos finais) | Quem gera ou consome os dados | PC, notebook, celular, impressora, servidor |
| Meio de transmissão | Por onde os dados viajam | Cabo de par trançado, fibra óptica, ondas de rádio |
| Equipamentos de rede | Quem interliga e direciona | Switch, roteador, ponto de acesso |
| Protocolos | As regras da conversa | TCP/IP, HTTP, Ethernet |

### Cliente e servidor

Dentro de uma rede, um host pode assumir dois papéis. O cliente é quem pede um serviço; o servidor é quem responde. Quando você abre um site, seu navegador é o cliente e a máquina que guarda o site é o servidor.

O papel não é fixo pelo hardware. Um mesmo computador pode ser cliente ao acessar a internet e servidor ao compartilhar uma pasta com o colega ao lado.

FIQUE ATENTO Internet não é sinônimo de rede. A internet é uma rede de redes, a maior delas. A rede do laboratório da escola continua sendo uma rede mesmo com o link de internet desligado.

### Na prática

No laboratório da escola há 20 computadores ligados por cabo a um switch. O switch está ligado a um roteador, e o roteador ao modem da operadora.

Quando um aluno imprime, os dados saem da placa de rede do PC, chegam ao switch e são entregues à impressora, sem sair do laboratório. Quando o mesmo aluno pesquisa no navegador, os dados passam pelo switch, pelo roteador, pelo modem e só então saem para a internet. O caminho muda conforme o destino.

ATIVIDADE EM SALA Em dupla, desenhem no caderno a rede do laboratório em que vocês estão agora. Marquem: onde estão os hosts, por onde passam os cabos, onde fica o switch e onde fica o roteador. Depois, respondam: quantos dispositivos precisam funcionar para que UM computador acesse a internet?

### Exercícios

1. Escreva a definição de rede de computadores citando os três elementos obrigatórios da definição.

2. Cite duas finalidades de uma rede e dê um exemplo escolar para cada uma.

3. Assinale a alternativa que apresenta apenas hosts (dispositivos finais):

a) Switch, roteador e modem

b) Notebook, impressora e smartphone

c) Cabo, conector e placa de rede

d) HTTP, TCP e Ethernet

4. Um mesmo computador pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo? Justifique.

## AULA 2  |  Componentes básicos de redes

Palavras-chave: placa de rede · MAC · meio de transmissão · NIC

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Identificar fisicamente os componentes de uma rede cabeada.

- Explicar o que é o endereço MAC e para que ele serve.

- Relacionar cada componente à sua função na comunicação.

### Placa de rede (NIC)

A placa de rede, ou NIC (Network Interface Card), é o componente que transforma os dados do computador em sinais elétricos, luminosos ou de rádio. Sem ela, o computador não existe para a rede.

Cada placa de rede recebe de fábrica um endereço MAC de 48 bits, escrito em hexadecimal, como 00:1A:2B:3C:4D:5E. Esse endereço é único no mundo: os primeiros 24 bits identificam o fabricante e os últimos 24 identificam a peça.

### Os componentes e suas funções

| Componente | Função | Onde encontrar |
| --- | --- | --- |
| Placa de rede (NIC) | Converte dados em sinal e identifica o host pelo MAC | Dentro do PC, porta RJ45 na traseira |
| Cabo de rede | Transporta o sinal entre dois pontos | Do PC até a tomada de rede da parede |
| Patch panel | Organiza e termina os cabos que vêm das salas | No rack |
| Switch | Interliga os hosts da mesma rede | No rack |
| Roteador | Liga a rede local a outras redes | Junto ao switch |
| Modem | Converte o sinal da operadora | Ponto de entrada da internet |

### O caminho de um dado

Quando você envia um arquivo para o colega ao lado, o dado percorre: aplicativo → sistema operacional → placa de rede → cabo → switch → cabo → placa de rede do colega → sistema operacional dele → aplicativo.

Cada peça desse caminho pode falhar. Por isso, ao diagnosticar um problema de rede, testa-se elemento por elemento, do mais próximo para o mais distante.

FIQUE ATENTO O endereço MAC é gravado no hardware e identifica a placa dentro da rede local. O endereço IP é configurado por software e identifica o host entre redes diferentes. Os dois existem ao mesmo tempo e não se substituem.

### Na prática

No Windows, o comando ipconfig /all mostra o Endereço Físico, que é o MAC. No Linux, o comando ip link mostra o mesmo dado no campo link/ether.

Se dois computadores de uma mesma sala tiverem MACs começando pelos mesmos seis dígitos, é quase certo que as placas de rede são do mesmo fabricante ou vieram do mesmo lote de compra da escola.

ATIVIDADE EM SALA Abra o terminal do seu computador e execute ipconfig /all (Windows) ou ip link (Linux). Anote o endereço MAC da sua máquina no quadro abaixo e compare com o do colega ao lado. Os seis primeiros dígitos são iguais? O que isso indica?

### Exercícios

1. O que é o endereço MAC e quantos bits ele possui?

2. Qual a diferença entre endereço MAC e endereço IP?

3. A função de converter os dados do computador em sinal transmissível pelo meio é responsabilidade:

a) Do switch

b) Do roteador

c) Da placa de rede

d) Do patch panel

4. Um computador não acessa a rede. Liste, em ordem, três componentes que você testaria e por quê.

## AULA 3  |  Equipamentos de rede: hub, switch, roteador, bridge, repetidor, gateway e modem

Palavras-chave: switch · roteador · hub · domínio de colisão

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Diferenciar os sete equipamentos quanto à função e à camada de atuação.

- Escolher o equipamento adequado para uma necessidade descrita.

- Explicar por que o hub foi substituído pelo switch.

### Quadro comparativo

Guarde este quadro. Ele resume o módulo inteiro e reaparece nas avaliações.

| Equipamento | Camada | Como decide o encaminhamento | Situação de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Hub | 1 — Física | Não decide: repete o sinal em todas as portas | Obsoleto |
| Repetidor | 1 — Física | Não decide: regenera o sinal | Estender o alcance de um enlace longo |
| Bridge (ponte) | 2 — Enlace | Endereço MAC, com poucas portas | Unir dois segmentos de rede |
| Switch | 2 — Enlace | Endereço MAC, com muitas portas | Interligar os hosts da rede local |
| Roteador | 3 — Rede | Endereço IP e tabela de rotas | Ligar redes distintas e a internet |
| Gateway | 4 a 7 | Traduz protocolos diferentes | Integrar sistemas incompatíveis |
| Modem | 1 — Física | Não decide: modula e demodula o sinal | Conectar à operadora |

### Por que o hub morreu

O hub repete em todas as portas tudo o que recebe. Se dez computadores estão ligados a um hub e dois transmitem ao mesmo tempo, os sinais se sobrepõem e ocorre uma colisão: os dois quadros são perdidos e precisam ser retransmitidos. Todos os hosts ligados ao hub formam um único domínio de colisão.

O switch resolve isso. Ele monta uma tabela associando cada endereço MAC à porta em que aquele host está e encaminha o quadro apenas para a porta correta. Cada porta do switch é um domínio de colisão separado, o que permite comunicação simultânea entre pares diferentes de hosts.

### Switch e roteador não são a mesma coisa

O switch trabalha dentro de uma rede, usando MAC. O roteador trabalha entre redes, usando IP. Um switch não sabe chegar à internet; um roteador não foi feito para interligar dezenas de máquinas locais.

O aparelho que a operadora instala na casa dos alunos costuma acumular funções: é modem, roteador, switch de quatro portas e ponto de acesso Wi-Fi em uma única caixa. Isso confunde, mas as funções continuam sendo distintas por dentro.

FIQUE ATENTO Guarde a associação por camada: hub e repetidor na camada 1, switch e bridge na camada 2, roteador na camada 3. Essa relação é cobrada com frequência em provas e concursos.

### Na prática

Situação: uma escola tem dois blocos separados por 140 metros. Cada bloco tem um laboratório com 20 máquinas, e a internet chega pelo bloco A.

Solução: um switch em cada laboratório para interligar as máquinas; a ligação entre os blocos feita por fibra óptica, porque o par trançado só alcança 100 metros; um roteador no bloco A ligando a rede da escola à internet.

ATIVIDADE EM SALA Para cada situação, escreva qual equipamento resolve e justifique em uma linha: (a) Ligar 24 computadores do laboratório entre si. (b) Fazer o laboratório acessar a internet. (c) Levar o sinal a um anexo distante 130 metros. (d) Converter o sinal que chega da operadora.

### Exercícios

1. Explique, em duas frases, a diferença de funcionamento entre hub e switch.

2. O equipamento que interliga redes distintas utilizando endereços IP é o:

a) Switch

b) Hub

c) Roteador

d) Repetidor

3. Em qual camada do modelo OSI atuam, respectivamente, o repetidor, o switch e o roteador?

4. O aparelho fornecido pela operadora acumula quais funções? Cite pelo menos três.

## AULA 4  |  Formas de comunicação: unicast, multicast, broadcast e anycast

Palavras-chave: unicast · broadcast · multicast · anycast

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Diferenciar as quatro formas de comunicação pelo número de destinatários.

- Associar cada forma a um exemplo real de uso.

- Reconhecer as faixas de endereço IPv4 usadas em cada caso.

### As quatro formas

| Forma | Destinatários | Exemplo de uso | Faixa IPv4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unicast | Um único host | Acessar um site, enviar um arquivo | 1.0.0.0 a 223.255.255.255 |
| Broadcast | Todos os hosts da rede local | Requisição DHCP, requisição ARP | 255.255.255.255 ou X.X.X.255 |
| Multicast | Um grupo inscrito | Transmissão de vídeo ao vivo, IPTV | 224.0.0.0 a 239.255.255.255 |
| Anycast | O membro mais próximo do grupo | Servidores DNS raiz, CDN | Mesma faixa do unicast |

### Entendendo cada uma

No unicast há um remetente e um destinatário. É a forma mais comum: a maior parte do tráfego da internet é unicast.

No broadcast, o quadro é entregue a todos os hosts do mesmo segmento de rede. É útil quando o remetente ainda não sabe quem é o destino, como acontece quando um computador é ligado e pergunta à rede quem pode lhe dar um endereço IP. O broadcast não atravessa roteadores, e essa limitação é proposital: sem ela, uma pergunta feita em Horizonte chegaria ao mundo inteiro.

No multicast, apenas os hosts que se inscreveram no grupo recebem os dados. Uma transmissão para 200 alunos consome a banda de um único fluxo, e não de 200 fluxos separados.

No anycast, vários servidores compartilham o mesmo endereço e a rede entrega ao mais próximo em custo de rota. É o que faz um mesmo endereço de DNS responder rápido tanto no Brasil quanto no Japão.

FIQUE ATENTO O IPv6 eliminou o broadcast. O que existia como broadcast passou a ser feito com multicast para grupos específicos. Em IPv4 o broadcast continua em uso.

### Na prática

Quando você liga o notebook no laboratório, ele envia um DHCP Discover em broadcast, porque ainda não tem IP nem sabe quem é o servidor DHCP.

O servidor responde em unicast, direto para o MAC do notebook. Duas formas de comunicação diferentes em menos de um segundo, na mesma operação.

ATIVIDADE EM SALA Classifique cada situação como unicast, multicast, broadcast ou anycast: (a) Aluno envia trabalho por e-mail ao professor. (b) Computador recém-ligado procura o servidor DHCP. (c) Diretoria transmite a formatura ao vivo para as turmas inscritas. (d) Navegador consulta um servidor DNS público.

### Exercícios

1. Qual forma de comunicação é usada quando o remetente ainda não conhece o endereço do destinatário? Explique.

2. A faixa de endereços 224.0.0.0 a 239.255.255.255 é reservada para:

a) Unicast

b) Broadcast

c) Multicast

d) Anycast

3. Por que o broadcast não é encaminhado pelos roteadores?

4. Explique a vantagem do multicast em relação ao unicast em uma transmissão de vídeo para 200 espectadores.

## AULA 5  |  Modos de comunicação: simplex, half-duplex e full-duplex

Palavras-chave: simplex · half-duplex · full-duplex · colisão

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Distinguir os três modos quanto ao sentido e à simultaneidade.

- Relacionar cada modo a tecnologias reais.

- Explicar por que as redes Ethernet modernas operam em full-duplex.

### Os três modos

| Modo | Sentido | Simultâneo? | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Simplex | Um só sentido | Não se aplica | Transmissão de TV aberta, teclado para o PC |
| Half-duplex | Ambos os sentidos | Não, alternado | Rádio comunicador, Ethernet com hub |
| Full-duplex | Ambos os sentidos | Sim | Telefone, Ethernet com switch |

### Do half-duplex ao full-duplex

As primeiras redes Ethernet eram half-duplex por necessidade física: o cabo coaxial era um meio compartilhado, e duas estações transmitindo ao mesmo tempo provocavam colisão. Existia até um protocolo, o CSMA/CD, cuja função era escutar o meio antes de transmitir e tratar as colisões quando ocorriam.

Com o cabo de par trançado, pares diferentes passaram a ser usados para transmitir e receber. Com o switch, cada porta ganhou um enlace exclusivo. Juntas, essas duas mudanças eliminaram a colisão e permitiram o full-duplex, em que uma máquina envia e recebe ao mesmo tempo, dobrando a capacidade efetiva do enlace.

FIQUE ATENTO Se um enlace moderno estiver operando em half-duplex, quase sempre é sinal de problema: negociação de velocidade malsucedida, cabo com par rompido ou configuração manual incorreta. Isso aparece como lentidão e erros no contador da interface.

### Na prática

No rádio comunicador, quem fala precisa dizer câmbio para avisar que terminou. Isso existe porque o modo é half-duplex: enquanto um transmite, o outro só pode ouvir.

Ao telefone, ninguém diz câmbio. As duas pessoas podem falar ao mesmo tempo, ainda que a conversa fique confusa. Esse é o full-duplex.

ATIVIDADE EM SALA Classifique: (a) transmissão de rádio FM; (b) conversa por telefone celular; (c) walkie-talkie; (d) mouse enviando movimento ao computador; (e) videochamada. Depois, explique em uma frase por que a alternativa (d) é simplex.

### Exercícios

1. Qual a diferença entre half-duplex e full-duplex?

2. A transmissão de televisão aberta é um exemplo de:

a) Simplex

b) Half-duplex

c) Full-duplex

d) Multicast

3. Que duas mudanças técnicas permitiram que a Ethernet passasse a operar em full-duplex?

4. O que é uma colisão e em qual modo de comunicação ela ocorre?

## AULA 6  |  Conexões com fio: coaxial, par trançado, fibra óptica e conectores

Palavras-chave: coaxial · par trançado · fibra óptica · RJ45

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Reconhecer os três meios de transmissão cabeados pela estrutura física.

- Comparar alcance, velocidade e imunidade a interferência.

- Associar cada meio ao conector correspondente.

### Cabo coaxial

Formado por um condutor central, uma camada isolante, uma malha metálica de blindagem e a capa externa. A malha protege bem contra interferência eletromagnética.

Foi o meio das primeiras redes Ethernet, nos padrões 10BASE-5 e 10BASE-2. Hoje sobreviveu na TV a cabo, em antenas e em instalações de CFTV. Usa conector BNC nas aplicações de rede e conector F nas de TV.

### Cabo de par trançado

É o meio padrão das redes locais atuais. Possui quatro pares de fios de cobre, cada par trançado entre si. O trançamento não é enfeite: ele faz com que a interferência atinja igualmente os dois fios do par e seja cancelada na recepção.

A distância máxima de um lance é de 100 metros, somando o cabeamento horizontal e os cordões de conexão. O conector é o RJ45, de oito posições e oito contatos.

- UTP: sem blindagem. É o mais usado, mais barato e mais flexível.

- FTP e STP: com blindagem por lâmina ou malha. Usados em ambientes com motores, reatores e outras fontes de ruído.

### Fibra óptica

Transmite luz por um filamento de vidro ou plástico. Como não trafega eletricidade, é totalmente imune à interferência eletromagnética e não conduz descarga atmosférica entre prédios.

Alcança dezenas de quilômetros e velocidades muito superiores às do cobre, com custo maior de material e de mão de obra. Divide-se em monomodo, para longas distâncias, e multimodo, para distâncias curtas dentro de um campus. Os conectores mais comuns são LC, SC e ST.

### Comparação

| Meio | Alcance típico | Interferência | Conector | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coaxial | 185 a 500 m | Boa proteção | BNC / F | Médio |
| Par trançado | 100 m | Sensível | RJ45 | Baixo |
| Fibra multimodo | até 550 m | Imune | LC / SC | Alto |
| Fibra monomodo | dezenas de km | Imune | LC / SC | Alto |

FIQUE ATENTO Os 100 metros do par trançado são o limite total do enlace, não apenas do cabo que atravessa o forro. Descontando os cordões do rack e da mesa, o cabeamento horizontal deve ficar em torno de 90 metros.

### Na prática

Ligação entre dois blocos separados por 300 metros, com para-raios em um deles: usa-se fibra óptica. O par trançado não alcançaria a distância, e um cabo metálico entre prédios criaria risco de descarga elétrica.

Ligação do computador até a tomada de rede da sala: usa-se par trançado UTP com RJ45, por custo e facilidade de manutenção.

ATIVIDADE EM SALA Observe um cabo de rede da sala. Corte mentalmente sua seção e liste, de fora para dentro, o que existe nele. Em seguida, escolha o meio adequado para cada caso e justifique: (a) 30 metros dentro do laboratório; (b) 400 metros entre dois prédios; (c) ligação de uma câmera analógica antiga.

### Exercícios

1. Por que os fios do cabo UTP são trançados?

2. O comprimento máximo de um enlace de par trançado é de:

a) 10 metros

b) 50 metros

c) 100 metros

d) 500 metros

3. Cite duas vantagens da fibra óptica sobre o cabo metálico.

4. Qual conector é usado no par trançado e quantos contatos ele possui?

# Autoavaliação do módulo

Responda sem consultar o material. Cada questão vale 2,0 pontos.

1. Defina rede de computadores e cite os quatro elementos que toda rede possui.

2. Complete o quadro: hub atua na camada ____, switch na camada ____ usando endereço ____, e roteador na camada ____ usando endereço ____.

3. Uma requisição DHCP inicial usa qual forma de comunicação? Por quê?

4. Explique por que uma rede com switch pode operar em full-duplex e uma rede com hub não.

5. Uma escola precisa ligar dois blocos distantes 250 metros, sendo que um deles fica próximo a um transformador. Qual meio de transmissão você indica? Justifique com dois argumentos.

# Gabarito comentado

Confira suas respostas somente depois de tentar resolver.

### Aula 1 — O que são redes de computadores?

1. Conjunto de dois ou mais dispositivos interligados por um meio de transmissão que trocam dados seguindo regras (protocolos) comuns. Os três elementos são: dispositivos, meio de transmissão e protocolos.

2. Resposta pessoal, avaliar coerência. Exemplos válidos: compartilhamento de recursos (uma impressora para o laboratório inteiro) e compartilhamento de dados (a pasta de trabalhos acessada por toda a turma).

3. Alternativa b. Notebook, impressora e smartphone geram ou consomem dados. Switch, roteador e modem são equipamentos de rede; cabos e conectores são meio de transmissão; HTTP, TCP e Ethernet são protocolos.

4. Sim. O papel depende da função exercida em cada troca de dados, não do hardware. O computador pode acessar um site (cliente) enquanto compartilha uma pasta com outra máquina (servidor).

### Aula 2 — Componentes básicos de redes

1. É o endereço físico gravado de fábrica na placa de rede, com 48 bits (6 bytes), escrito em hexadecimal. Identifica unicamente a placa dentro da rede local.

2. O MAC é físico, gravado no hardware, e serve para entrega dentro da rede local. O IP é lógico, configurado por software, e serve para entrega entre redes diferentes. Ambos coexistem.

3. Alternativa c. A placa de rede (NIC) faz a conversão entre os dados do computador e o sinal que trafega no meio de transmissão.

4. Resposta aberta. Sequência coerente: (1) placa de rede e cabo do PC, por serem os pontos mais próximos e mais sujeitos a falha; (2) tomada de rede e cabo até o rack; (3) porta do switch. Testa-se do mais próximo para o mais distante.

### Aula 3 — Equipamentos de rede: hub, switch, roteador, bridge, repetidor, gateway e modem

1. O hub repete o sinal recebido em todas as portas, gerando colisões e um único domínio de colisão. O switch consulta a tabela de endereços MAC e encaminha o quadro apenas para a porta do destino, isolando o domínio de colisão em cada porta.

2. Alternativa c. O roteador atua na camada 3 e usa endereço IP com tabela de rotas para encaminhar pacotes entre redes diferentes.

3. Repetidor na camada 1 (física), switch na camada 2 (enlace de dados) e roteador na camada 3 (rede).

4. Modem (converte o sinal da operadora), roteador (liga a rede doméstica à internet), switch (portas cabeadas) e ponto de acesso Wi-Fi (rede sem fio).

### Aula 4 — Formas de comunicação: unicast, multicast, broadcast e anycast

1. Broadcast. Como o remetente não sabe quem deve responder, envia a todos os hosts do segmento local; apenas o host correto responde. É o caso do DHCP Discover e da requisição ARP.

2. Alternativa c. Essa é a faixa de multicast do IPv4 (antiga classe D).

3. Porque, se fosse, uma única mensagem se propagaria por toda a internet, saturando as redes. O roteador delimita o domínio de broadcast, restringindo essas mensagens ao segmento local.

4. No unicast seriam 200 fluxos independentes, multiplicando o consumo de banda. No multicast há um único fluxo replicado apenas onde a topologia exige, atendendo todos os inscritos com custo muito menor.

### Aula 5 — Modos de comunicação: simplex, half-duplex e full-duplex

1. Ambos permitem comunicação nos dois sentidos, mas no half-duplex a transmissão é alternada, um de cada vez, enquanto no full-duplex os dois lados transmitem simultaneamente.

2. Alternativa a. A emissora transmite e o telespectador apenas recebe; não há canal de retorno pelo mesmo meio.

3. O uso do cabo de par trançado, com pares separados para transmitir e receber, e a substituição do hub pelo switch, que dá a cada host um enlace exclusivo. Com isso, a colisão deixou de existir.

4. É a sobreposição de sinais quando dois hosts transmitem ao mesmo tempo em um meio compartilhado, corrompendo os quadros. Ocorre no modo half-duplex, típico de redes com hub ou cabo coaxial.

### Aula 6 — Conexões com fio: coaxial, par trançado, fibra óptica e conectores

1. Porque o trançamento faz a interferência externa incidir igualmente sobre os dois fios do par, permitindo que ela seja cancelada na recepção. Também reduz a diafonia entre pares vizinhos.

2. Alternativa c. O limite do enlace é de 100 metros, incluindo os cordões de conexão.

3. Imunidade total à interferência eletromagnética, alcance muito maior (dezenas de quilômetros), largura de banda superior e ausência de risco elétrico entre edificações. Duas quaisquer bastam.

4. O conector RJ45, com oito posições e oito contatos (8P8C).

### Autoavaliação do módulo

1. Conjunto de dois ou mais dispositivos interligados por um meio de transmissão que trocam dados segundo protocolos comuns. Elementos: hosts, meio de transmissão, equipamentos de rede e protocolos.

2. Hub na camada 1; switch na camada 2 usando endereço MAC; roteador na camada 3 usando endereço IP.

3. Broadcast, porque o host ainda não possui endereço IP nem conhece o servidor DHCP, precisando perguntar a todos os hosts do segmento local.

4. O switch fornece um enlace exclusivo por porta, com pares separados para transmitir e receber, eliminando a colisão. O hub compartilha o meio entre todos os hosts, obrigando a alternância e mantendo o modo half-duplex.

5. Fibra óptica. Primeiro, porque o par trançado não ultrapassa 100 metros. Segundo, porque a fibra é imune à interferência eletromagnética do transformador e não conduz eletricidade entre os prédios.