REDES DE COMPUTADORES · 60h

MÓDULO 2

CABEAMENTO ESTRUTURADO

Aulas 7 a 11  ·  5 aulas  ·  AV1

Curso Técnico — Eixo Informação e Comunicação

E.E.E.P. Lúcia Helena Viana Ribeiro — Horizonte/CE

Prof. Francisco Ericson Cornélio da Costa

# Módulo 2 — Cabeamento Estruturado

### O que você vai aprender

Este é o módulo mais prático do curso. Você vai aprender a escolher a categoria correta de cabo, montar cabos com os padrões T568A e T568B, entender quando usar cabo direto ou crossover, testar o que foi montado e conhecer a fibra óptica com seus tipos e conectores. Ao final, você deve ser capaz de crimpar e certificar um cabo funcional.

### Conteúdo do módulo

| Aula | Tema | Foco |
| --- | --- | --- |
| 7 | Cabos de par trançado: categorias e tipos | Cat 5e a Cat 8, UTP, FTP e STP |
| 8 | Padrões de conexão e pinagem: T568A e T568B | Sequência de cores e função dos pares |
| 9 | Cabo direto e cabo crossover: quando usar cada um | Montagem lógica e auto-MDIX |
| 10 | Prática: crimpagem, certificação e organização do rack | Montagem, teste e boas práticas |
| 11 | Fibra óptica: tipos de fibra e conectores | Monomodo, multimodo, conectores e cuidados |

COMO USAR ESTA APOSTILA Leia os objetivos antes de começar: eles dizem o que será cobrado na avaliação. Faça a atividade em sala junto com a turma, sem consultar a resposta. Resolva os exercícios no próprio material; o gabarito está no final do módulo. Ao terminar, refaça a Autoavaliação. Se errar mais de duas, revise a aula correspondente.

## AULA 7  |  Cabos de par trançado: categorias e tipos

Palavras-chave: categoria · UTP · STP · largura de banda

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Comparar as categorias de cabo quanto a velocidade e frequência.

- Escolher a categoria adequada a um projeto.

- Diferenciar cabos blindados de não blindados.

### Categorias

A categoria indica a qualidade construtiva do cabo, expressa em frequência suportada e, por consequência, em velocidade máxima.

| Categoria | Frequência | Velocidade | Distância | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat 5 | 100 MHz | 100 Mbps | 100 m | Descontinuada |
| Cat 5e | 100 MHz | 1 Gbps | 100 m | Ainda comum em instalações antigas |
| Cat 6 | 250 MHz | 1 Gbps (10 Gbps até 55 m) | 100 m | Padrão atual mais usado |
| Cat 6a | 500 MHz | 10 Gbps | 100 m | Recomendada em obras novas |
| Cat 7 | 600 MHz | 10 Gbps | 100 m | Blindada, conector próprio |
| Cat 8 | 2000 MHz | 25 a 40 Gbps | 30 m | Uso restrito a data centers |

### Blindagem

- UTP (Unshielded Twisted Pair): sem blindagem. Mais barato, mais flexível e suficiente para a maioria dos ambientes.

- FTP ou F/UTP: uma lâmina de alumínio envolve o conjunto dos quatro pares.

- STP e S/FTP: blindagem individual por par, além da geral. Máxima proteção e maior custo.

Cabo blindado só cumpre sua função se o aterramento estiver correto em toda a instalação. Blindagem mal aterrada funciona como antena e piora o desempenho em vez de melhorar.

### Sólido ou flexível

O cabo de condutor sólido é rígido, tem menor atenuação e é usado no cabeamento fixo, entre o rack e a tomada da parede. O cabo flexível, feito de vários filamentos finos, resiste a dobras e é usado nos cordões que ligam o computador à tomada e o patch panel ao switch.

Usar cabo sólido como cordão de mesa provoca rompimento interno com o tempo; usar cabo flexível em lances longos aumenta a perda de sinal.

FIQUE ATENTO A categoria de um enlace é a da peça mais fraca. Um cabo Cat 6 crimpado em um conector Cat 5e resulta em um enlace Cat 5e.

### Na prática

Projeto de um laboratório novo com 30 pontos: especifica-se Cat 6 ou Cat 6a. A diferença de preço em relação ao Cat 5e é pequena diante do custo de refazer a infraestrutura em cinco anos.

Para os cordões de mesa desse mesmo laboratório, especifica-se cabo flexível da mesma categoria, com 1,5 a 3 metros.

ATIVIDADE EM SALA Localize a impressão na capa de um cabo da sala. Ela informa a categoria, o fabricante e a metragem. Anote a categoria encontrada e responda: essa categoria sustenta uma rede de 1 Gbps? E de 10 Gbps a 100 metros?

### Exercícios

1. Qual a diferença entre Cat 5e e Cat 6 em frequência e velocidade?

2. A sigla UTP significa cabo:

a) De par trançado blindado

b) De par trançado sem blindagem

c) Coaxial de baixa perda

d) Óptico multimodo

3. Em que situação se justifica usar cabo blindado? Que cuidado ele exige?

4. Por que não se deve usar cabo de condutor sólido como cordão de mesa?

## AULA 8  |  Padrões de conexão e pinagem: T568A e T568B

Palavras-chave: T568A · T568B · pinagem · RJ45

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Memorizar as sequências de cores T568A e T568B.

- Explicar a diferença entre os dois padrões.

- Identificar quais pares são usados em cada velocidade.

### As duas sequências

A norma ANSI/TIA-568 define duas sequências de cores para o conector RJ45. Ambas funcionam; o que não se admite é misturá-las na mesma instalação.

| Pino | T568A | T568B |
| --- | --- | --- |
| 1 | Branco-verde | Branco-laranja |
| 2 | Verde | Laranja |
| 3 | Branco-laranja | Branco-verde |
| 4 | Azul | Azul |
| 5 | Branco-azul | Branco-azul |
| 6 | Laranja | Verde |
| 7 | Branco-marrom | Branco-marrom |
| 8 | Marrom | Marrom |

### O que muda entre eles

Comparando as duas colunas, apenas os pares verde e laranja trocam de posição. Os pares azul e marrom permanecem nos mesmos pinos.

No Brasil, o padrão T568B é o mais adotado no mercado. O importante é a coerência: uma vez escolhido um padrão, ele deve ser seguido em todos os pontos, no patch panel e nos cordões da instalação.

### Quais pares transmitem

- Em 10BASE-T e 100BASE-TX, apenas os pares dos pinos 1-2 e 3-6 são usados. Os pinos 4, 5, 7 e 8 ficam livres.

- Em 1000BASE-T (Gigabit) e acima, os quatro pares são usados simultaneamente, nos dois sentidos.

Isso explica um problema comum: um cabo malfeito, com apenas dois pares corretos, funciona a 100 Mbps e falha ao ser exigido em 1 Gbps. O usuário relata que a rede funciona, mas está lenta.

FIQUE ATENTO Para ler a pinagem, segure o conector com a trava voltada para baixo e os contatos dourados voltados para você. O pino 1 fica à esquerda. Invertendo a posição do conector, a sequência inteira sai trocada.

### Na prática

Uma escola que ampliou o laboratório contratou dois serviços diferentes. O primeiro técnico usou T568A, o segundo usou T568B. Os pontos novos ficaram com cabos crossover involuntários e nenhum deles funcionou como esperado.

A correção consistiu em refazer as terminações de um dos lados, padronizando toda a instalação em T568B.

ATIVIDADE EM SALA Escreva de memória, sem consultar a tabela, a sequência T568B completa nos oito pinos. Depois confira e marque quantos acertou. Repita até acertar os oito de uma vez.

### Exercícios

1. Escreva a sequência completa do padrão T568B.

2. Quais pares trocam de posição entre T568A e T568B?

3. Em uma rede 100BASE-TX, quais pinos do RJ45 são efetivamente utilizados?

a) 1, 2, 3 e 6

b) 1, 2, 4 e 5

c) 3, 4, 5 e 6

d) Todos os oito

4. Um cabo funciona a 100 Mbps mas falha ao negociar 1 Gbps. Qual a causa provável?

## AULA 9  |  Cabo direto e cabo crossover: quando usar cada um

Palavras-chave: cabo direto · crossover · MDI · auto-MDIX

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Diferenciar cabo direto de cabo crossover pela montagem.

- Decidir qual cabo usar a partir dos equipamentos a conectar.

- Explicar o que é auto-MDIX e por que ele mudou essa regra.

### Os dois tipos de montagem

- Cabo direto (straight-through): mesmo padrão nas duas pontas, T568B de um lado e T568B do outro.

- Cabo crossover: um padrão em cada ponta, T568A de um lado e T568B do outro.

No cabo crossover, o par de transmissão de uma ponta chega ao par de recepção da outra. Ele existe porque, antigamente, equipamentos semelhantes transmitiam pelos mesmos pinos e não se ouviam.

### Regra clássica

Equipamentos foram classificados historicamente em dois grupos, conforme os pinos usados para transmitir.

| Grupo | Equipamentos | Ligação entre grupos |
| --- | --- | --- |
| MDI | Computador, roteador, servidor | MDI com MDI-X: cabo direto |
| MDI-X | Switch, hub | MDI com MDI: cabo crossover |
| — | — | MDI-X com MDI-X: cabo crossover |

Traduzindo: PC com switch usa cabo direto; PC com PC usa crossover; switch com switch usa crossover; roteador com switch usa cabo direto.

### Auto-MDIX

Equipamentos fabricados na última década trazem auto-MDIX, um recurso que detecta a montagem do cabo e inverte os pares eletronicamente quando necessário. Com ele, qualquer um dos dois cabos funciona em qualquer combinação.

Ainda assim, o conteúdo continua sendo cobrado em provas e em concursos, e equipamentos antigos ainda existem em muitas instituições. Além disso, saber identificar um cabo crossover evita horas de diagnóstico equivocado quando alguém o instala por engano em um ponto fixo.

FIQUE ATENTO Para identificar um cabo pronto, alinhe as duas pontas lado a lado com a trava para baixo. Se a sequência de cores for idêntica, é cabo direto. Se os pares verde e laranja estiverem trocados, é crossover.

### Na prática

Um professor liga dois notebooks diretamente por cabo para transferir um arquivo grande, sem switch. Se as máquinas forem antigas, esse cabo precisa ser crossover.

Nos notebooks atuais, com auto-MDIX, o cabo direto resolve. Basta configurar endereços IP na mesma faixa, já que não há servidor DHCP nessa ligação.

ATIVIDADE EM SALA Pegue um cabo pronto do laboratório, alinhe as duas pontas e classifique: direto ou crossover? Depois, preencha: PC↔switch usa ____; switch↔switch usa ____; PC↔PC usa ____; roteador↔switch usa ____.

### Exercícios

1. Como é montado um cabo crossover?

2. Para ligar diretamente dois switches antigos, sem auto-MDIX, utiliza-se:

a) Cabo direto

b) Cabo crossover

c) Cabo rollover

d) Cabo coaxial

3. O que é auto-MDIX e qual seu efeito prático?

4. Descreva como identificar visualmente se um cabo pronto é direto ou crossover.

## AULA 10  |  Prática: crimpagem, certificação e organização do rack

Palavras-chave: crimpagem · testador · patch panel · rack

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Executar a crimpagem de um cabo RJ45 sem erros.

- Testar o cabo montado e interpretar o resultado.

- Aplicar boas práticas de organização de rack.

### Ferramentas

- Alicate de crimpar RJ45, que prensa os contatos e a trava do conector.

- Decapador ou a própria lâmina do alicate, para remover a capa externa.

- Testador de cabos, que verifica continuidade e ordem dos oito fios.

- Punch down, usado para terminar cabos no patch panel e nas tomadas.

### Passo a passo da crimpagem

Execute cada passo com atenção; o erro mais comum está no passo 4.

- Decape cerca de 3 cm da capa externa, sem cortar os fios internos.

- Destrance os quatro pares e alinhe os oito fios na sequência escolhida, T568A ou T568B.

- Alinhe as pontas e corte reto, deixando cerca de 1,3 cm de fio exposto.

- Insira os fios no conector até que todos toquem o fundo e a capa externa entre sob a trava traseira.

- Confira a sequência olhando o conector pela lateral transparente antes de crimpar.

- Crimpe com firmeza, em um único movimento completo.

- Teste o cabo antes de instalar.

### Interpretando o testador

Um testador simples acende os LEDs de 1 a 8 em sequência nas duas pontas. Leituras possíveis:

- Sequência 1 a 8 igual nos dois lados: cabo direto correto.

- Um LED não acende: fio rompido ou mal encaixado naquele pino.

- LEDs fora de ordem: fios invertidos na montagem.

- Dois LEDs acendendo juntos: curto entre fios.

O testador simples verifica continuidade e ordem, mas não mede desempenho. A certificação de verdade exige um certificador, que mede atenuação, diafonia e retorno, e emite laudo por ponto.

### Organização do rack

- Identifique cada ponto com etiqueta em ambas as extremidades.

- Use organizadores horizontais entre o patch panel e o switch.

- Respeite o raio mínimo de curvatura: nunca dobre o cabo em ângulo vivo.

- Não prenda os feixes com abraçadeira apertada, pois a pressão deforma os pares.

- Separe cabeamento de rede do cabeamento elétrico.

FIQUE ATENTO Destrançar mais do que 1,3 cm de fio degrada o desempenho do enlace, principalmente em Gigabit. O trançamento deve ser mantido o mais próximo possível do conector.

### Na prática

Um ponto recém-instalado apresenta queda intermitente. O testador acusa continuidade nos oito fios, mas a conexão cai sob carga.

A inspeção revela 4 cm de fios destrançados dentro do conector e um lance passando junto a um cabo de força. Ambos os problemas foram invisíveis para o teste de continuidade.

ATIVIDADE EM SALA Monte um cabo direto em T568B, teste no testador e registre o resultado. Em seguida, monte um cabo crossover e teste novamente. Compare a leitura dos LEDs nos dois casos e anote a diferença observada.

### Exercícios

1. Descreva os sete passos da crimpagem de um cabo RJ45.

2. No testador, o LED do pino 6 não acende em nenhuma das pontas. O que isso indica e como corrigir?

3. Deixar 4 cm de fios destrançados dentro do conector causa:

a) Melhora do desempenho

b) Aumento da diafonia e falhas em Gigabit

c) Nenhum efeito

d) Curto-circuito imediato

4. Cite três boas práticas de organização de rack e o motivo de cada uma.

## AULA 11  |  Fibra óptica: tipos de fibra e conectores

Palavras-chave: monomodo · multimodo · LC · SC · atenuação

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Diferenciar fibra monomodo de multimodo.

- Identificar os principais conectores ópticos.

- Reconhecer os cuidados de manuseio e o papel do transceptor.

### Como a fibra funciona

A fibra é composta por um núcleo, uma casca de índice de refração menor e revestimentos de proteção. A luz injetada no núcleo sofre reflexão interna total na fronteira com a casca e percorre o caminho sem escapar.

Como o sinal é luz, não há indução eletromagnética, não há aterramento a considerar e não há risco de descarga elétrica entre prédios.

### Monomodo e multimodo

| Característica | Monomodo (OS1/OS2) | Multimodo (OM1 a OM5) |
| --- | --- | --- |
| Diâmetro do núcleo | cerca de 9 µm | 50 ou 62,5 µm |
| Fonte de luz | Laser | LED ou VCSEL |
| Alcance | Dezenas de quilômetros | Até algumas centenas de metros |
| Custo do cabo | Menor | Maior |
| Custo do equipamento | Maior | Menor |
| Cor típica da capa | Amarela | Laranja, água ou verde |

A escolha se resume à distância. Dentro de um campus, multimodo costuma sair mais barato no conjunto. Entre cidades ou bairros, monomodo é a única opção viável.

### Conectores

- LC: pequeno, com trava tipo clipe. É o mais usado atualmente, principalmente em transceptores SFP.

- SC: quadrado, com encaixe de empurrar e puxar. Muito comum em redes ópticas passivas e equipamentos de operadora.

- ST: cilíndrico, com trava tipo baioneta. Encontrado em instalações mais antigas.

- MPO/MTP: multifibra, agrega 12 ou 24 fibras em um único conector. Usado em data centers.

### Transceptores e cuidados

O switch não aceita fibra diretamente: usa-se um transceptor, geralmente do tipo SFP ou SFP+, que converte o sinal elétrico em óptico. O transceptor precisa ser compatível com o tipo de fibra, com a distância e com o comprimento de onda do enlace.

Nunca olhe diretamente para a ponta de uma fibra energizada, pois o laser é invisível e pode lesionar a retina. Mantenha as tampas de proteção nos conectores e limpe as faces com material próprio antes de cada conexão: uma partícula de poeira sobre um núcleo de 9 µm basta para derrubar o enlace.

FIQUE ATENTO Fibra óptica não deve ser dobrada. Cada dobra fechada provoca perda por macrocurvatura e pode trincar o vidro internamente, gerando falha intermitente de diagnóstico difícil.

### Na prática

Interligação de dois blocos escolares a 400 metros: fibra multimodo OM3 com transceptores SFP em cada switch resolve com folga e custo controlado.

Ligação da escola até um data center a 12 quilômetros: apenas fibra monomodo atende, com transceptores compatíveis nas duas pontas.

ATIVIDADE EM SALA Escolha o tipo de fibra e justifique: (a) 150 metros dentro do campus; (b) 8 quilômetros até outra unidade; (c) interligação entre racks vizinhos no mesmo andar. Depois, liste três cuidados de manuseio que devem ser observados na instalação.

### Exercícios

1. Qual a principal diferença entre fibra monomodo e multimodo?

2. O conector óptico mais utilizado em transceptores SFP atuais é o:

a) ST

b) BNC

c) LC

d) RJ45

3. Para que serve o transceptor SFP?

4. Cite dois cuidados obrigatórios no manuseio de fibra óptica e explique o risco de ignorá-los.

# Autoavaliação do módulo

Responda sem consultar o material. Cada questão vale 2,0 pontos.

1. Escreva as sequências T568A e T568B lado a lado e circule os pares que mudam.

2. Uma escola vai cabear um prédio novo com previsão de uso por 15 anos. Qual categoria você especifica? Justifique.

3. Explique a regra de uso do cabo direto e do crossover e diga por que ela perdeu importância prática.

4. Um enlace de 90 metros em Cat 6 fecha a 100 Mbps e não negocia 1 Gbps. Aponte duas causas possíveis.

5. Compare fibra monomodo e multimodo em três aspectos e indique quando usar cada uma.

# Gabarito comentado

Confira suas respostas somente depois de tentar resolver.

### Aula 7 — Cabos de par trançado: categorias e tipos

1. A Cat 5e opera a 100 MHz e suporta 1 Gbps. A Cat 6 opera a 250 MHz, suporta 1 Gbps com folga e chega a 10 Gbps em lances de até 55 metros.

2. Alternativa b. UTP é Unshielded Twisted Pair, ou par trançado não blindado.

3. Em ambientes com forte interferência eletromagnética, como áreas industriais, próximas a motores, reatores ou quadros de força. Exige aterramento correto em toda a instalação, sob pena de piorar o desempenho.

4. Porque o condutor sólido é rígido e se rompe internamente com as dobras repetidas do uso diário. Para cordões usa-se cabo flexível, formado por vários filamentos.

### Aula 8 — Padrões de conexão e pinagem: T568A e T568B

1. Branco-laranja, laranja, branco-verde, azul, branco-azul, verde, branco-marrom, marrom.

2. Apenas os pares verde e laranja. Os pares azul e marrom permanecem nos mesmos pinos nos dois padrões.

3. Alternativa a. Em 100 Mbps usam-se apenas os pares 1-2 e 3-6; os demais ficam livres. Em Gigabit, todos os oito pinos são usados.

4. Provável defeito em um dos pares que não são usados a 100 Mbps (pinos 4, 5, 7 e 8): crimpagem incorreta, fio rompido ou par invertido. O Gigabit exige os quatro pares íntegros.

### Aula 9 — Cabo direto e cabo crossover: quando usar cada um

1. Com um padrão em cada extremidade: T568A de um lado e T568B do outro, o que inverte os pares verde e laranja e faz a transmissão de uma ponta chegar à recepção da outra.

2. Alternativa b. Dois equipamentos do mesmo grupo (MDI-X com MDI-X) exigem cabo crossover.

3. É o recurso que detecta automaticamente a montagem do cabo e inverte os pares por eletrônica interna. Na prática, torna indiferente o uso de cabo direto ou crossover entre equipamentos modernos.

4. Alinhando as duas pontas lado a lado com a trava voltada para baixo: sequência de cores idêntica indica cabo direto; pares verde e laranja trocados indicam crossover.

### Aula 10 — Prática: crimpagem, certificação e organização do rack

1. Decapar cerca de 3 cm; destrançar e alinhar os oito fios na sequência escolhida; cortar reto deixando cerca de 1,3 cm; inserir os fios até o fundo com a capa sob a trava; conferir a sequência pela lateral; crimpar em um movimento firme; testar antes de instalar.

2. Indica falta de continuidade nesse fio: rompimento ou fio que não chegou ao fundo do conector. A correção é recrimpar a extremidade defeituosa com um conector novo, conferindo se todos os fios tocam o fundo.

3. Alternativa b. O destrançamento excessivo aumenta a diafonia entre pares e degrada o enlace, sobretudo em velocidades de 1 Gbps ou superiores.

4. Etiquetar os pontos nas duas pontas (facilita manutenção); usar organizadores e respeitar o raio de curvatura (evita deformação e perda de sinal); separar cabeamento de rede do elétrico (reduz interferência). Outras respostas coerentes são válidas.

### Aula 11 — Fibra óptica: tipos de fibra e conectores

1. O diâmetro do núcleo e, por consequência, o alcance. A monomodo tem núcleo de cerca de 9 µm, usa laser e alcança dezenas de quilômetros; a multimodo tem núcleo de 50 ou 62,5 µm, usa LED ou VCSEL e alcança algumas centenas de metros.

2. Alternativa c. O conector LC, de formato reduzido e trava tipo clipe, é o padrão nos transceptores SFP e SFP+.

3. Para converter o sinal elétrico do switch em sinal óptico e vice-versa, permitindo que o equipamento se conecte a um enlace de fibra. Deve ser compatível com o tipo de fibra, a distância e o comprimento de onda.

4. Não olhar diretamente para a ponta energizada, pois o laser é invisível e pode lesionar a retina; manter as faces limpas e tampadas, pois poeira sobre o núcleo derruba o enlace; e não dobrar o cabo, pois a macrocurvatura causa perda e trinca o vidro.

### Autoavaliação do módulo

1. T568A: branco-verde, verde, branco-laranja, azul, branco-azul, laranja, branco-marrom, marrom. T568B: branco-laranja, laranja, branco-verde, azul, branco-azul, verde, branco-marrom, marrom. Mudam os pares verde e laranja.

2. Cat 6a. Suporta 10 Gbps em 100 metros, a diferença de custo em relação à Cat 5e ou Cat 6 é pequena diante do custo de reformar a infraestrutura, e a instalação física é a parte mais cara e mais duradoura do projeto.

3. Cabo direto liga equipamentos de grupos diferentes (MDI com MDI-X), como PC com switch. Crossover liga equipamentos do mesmo grupo, como switch com switch ou PC com PC. Perdeu importância prática por causa do auto-MDIX, que inverte os pares eletronicamente.

4. Defeito nos pares dos pinos 4, 5, 7 e 8, que não são usados a 100 Mbps mas são exigidos em Gigabit; e crimpagem com excesso de fios destrançados, gerando diafonia. Também são válidos: par invertido e conector de categoria inferior.

5. Núcleo (9 µm contra 50 ou 62,5 µm), fonte de luz (laser contra LED ou VCSEL) e alcance (dezenas de quilômetros contra centenas de metros). Multimodo dentro do campus, por custo menor de equipamento; monomodo para enlaces longos entre unidades ou cidades.