REDES DE COMPUTADORES · 60h

MÓDULO 3

REDES SEM FIO, CLASSIFICAÇÃO E TOPOLOGIAS

Aulas 12 a 14  ·  3 aulas  ·  AV1

Curso Técnico — Eixo Informação e Comunicação

E.E.E.P. Lúcia Helena Viana Ribeiro — Horizonte/CE

Prof. Francisco Ericson Cornélio da Costa

# Módulo 3 — Redes sem Fio, Classificação e Topologias

### O que você vai aprender

Depois de conhecer os meios físicos, este módulo amplia a visão. Você vai estudar as tecnologias sem fio e seus alcances, aprender a classificar redes pela abrangência geográfica e entender como o formato do desenho de uma rede, chamado topologia, afeta seu custo, seu desempenho e sua tolerância a falhas.

### Conteúdo do módulo

| Aula | Tema | Foco |
| --- | --- | --- |
| 12 | Conexão sem fio: Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho, NFC e RFID | Tecnologias, alcance e aplicação |
| 13 | Classificação das redes: PAN, LAN, MAN, WAN, SAN, CAN, WLAN e WWAN | Abrangência geográfica e finalidade |
| 14 | Topologias de rede: barramento, anel, estrela, árvore, malha e híbrida | Desenho lógico e físico, vantagens e falhas |

COMO USAR ESTA APOSTILA Leia os objetivos antes de começar: eles dizem o que será cobrado na avaliação. Faça a atividade em sala junto com a turma, sem consultar a resposta. Resolva os exercícios no próprio material; o gabarito está no final do módulo. Ao terminar, refaça a Autoavaliação. Se errar mais de duas, revise a aula correspondente.

## AULA 12  |  Conexão sem fio: Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho, NFC e RFID

Palavras-chave: Wi-Fi · Bluetooth · NFC · RFID · IEEE 802.11

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Comparar as tecnologias sem fio quanto a alcance, velocidade e finalidade.

- Identificar as faixas de frequência do Wi-Fi e seus efeitos práticos.

- Explicar a diferença entre NFC e RFID.

### Panorama das tecnologias

| Tecnologia | Alcance típico | Velocidade | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi (IEEE 802.11) | 30 a 100 m | Centenas de Mbps a alguns Gbps | Rede local sem fio |
| Bluetooth | 1 a 100 m por classe | Até cerca de 3 Mbps (clássico) | Periféricos e áudio |
| Infravermelho (IrDA) | Poucos metros, sem obstáculo | Baixa | Controles remotos |
| NFC | Até 10 cm | Baixa | Pagamento e crachá por aproximação |
| RFID | Centímetros a metros | Baixa | Identificação e inventário |

### Wi-Fi: faixas e padrões

O Wi-Fi é definido pela família de normas IEEE 802.11. As gerações mais relevantes hoje são 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5) e 802.11ax (Wi-Fi 6).

A escolha da faixa de frequência tem efeito direto no dia a dia: 2,4 GHz alcança mais longe e atravessa melhor as paredes, mas oferece apenas três canais que não se sobrepõem e sofre interferência de fornos de micro-ondas e telefones sem fio. A faixa de 5 GHz oferece muitos canais e mais velocidade, com alcance menor e maior perda ao atravessar obstáculos.

### NFC e RFID

Ambas identificam objetos por rádio, mas o NFC é uma especialização do RFID de alta frequência, restrita a poucos centímetros e capaz de comunicação bidirecional entre dois dispositivos ativos.

O RFID cobre um espectro maior de usos: etiquetas passivas em produtos de loja, controle de rebanho, pedágio automático e inventário de patrimônio. Etiquetas passivas não têm bateria: obtêm energia do próprio campo emitido pelo leitor.

FIQUE ATENTO Segurança sem fio: WEP está quebrado e não deve ser usado em nenhuma hipótese. WPA2 com AES é o mínimo aceitável, e WPA3 é o padrão atual recomendado.

### Na prática

Em um laboratório com 40 alunos, uma única rede em 2,4 GHz costuma travar. A faixa tem poucos canais livres e todos os dispositivos disputam o mesmo espaço.

A solução usual é usar 5 GHz para os equipamentos que suportam, distribuir os pontos de acesso em canais diferentes e reduzir a potência de cada um para diminuir a sobreposição.

ATIVIDADE EM SALA Liste cinco dispositivos sem fio presentes na sala e identifique a tecnologia usada por cada um. No celular, abra a lista de redes Wi-Fi disponíveis e conte quantas aparecem. Discuta: o que acontece com o desempenho quando muitas redes ocupam a mesma faixa?

### Exercícios

1. Compare as faixas de 2,4 GHz e 5 GHz quanto a alcance, velocidade e interferência.

2. A tecnologia usada em pagamento por aproximação, com alcance de até 10 cm, é o:

a) Bluetooth

b) NFC

c) Infravermelho

d) Wi-Fi Direct

3. O que diferencia uma etiqueta RFID passiva de uma ativa?

4. Qual protocolo de segurança sem fio não deve mais ser utilizado e por quê?

## AULA 13  |  Classificação das redes: PAN, LAN, MAN, WAN, SAN, CAN, WLAN e WWAN

Palavras-chave: LAN · WAN · MAN · PAN · SAN

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Classificar uma rede a partir de sua abrangência.

- Reconhecer as siglas e o que cada uma representa.

- Diferenciar classificação por área de classificação por finalidade.

### Classificação por abrangência

| Sigla | Nome | Abrangência | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| PAN | Personal Area Network | Alguns metros | Fone Bluetooth ligado ao celular |
| LAN | Local Area Network | Sala, andar ou prédio | Laboratório de informática |
| CAN | Campus Area Network | Conjunto de prédios próximos | Rede que liga os blocos da escola |
| MAN | Metropolitan Area Network | Cidade ou região metropolitana | Rede que liga escolas de um município |
| WAN | Wide Area Network | País ou mundo | A internet |

### Classificação por meio e por finalidade

- WLAN: é uma LAN cujo meio é sem fio. O W indica wireless, não uma abrangência diferente.

- WWAN: rede de longa distância sem fio, como as redes móveis 4G e 5G.

- SAN (Storage Area Network): rede dedicada exclusivamente ao tráfego de armazenamento, ligando servidores a unidades de disco em alta velocidade.

Observe que SAN e WLAN não pertencem à mesma escala das demais. SAN classifica pela finalidade e WLAN classifica pelo meio. Provas costumam explorar essa mistura de critérios.

FIQUE ATENTO A fronteira entre CAN e MAN é imprecisa. O critério prático é a propriedade da infraestrutura: se os cabos entre os prédios pertencem à instituição, trata-se de CAN; se dependem de operadora e vias públicas, aproxima-se de MAN.

### Na prática

A rede da escola: cada laboratório é uma LAN; o conjunto de blocos interligados por fibra própria forma uma CAN; o link contratado da operadora conecta essa rede à internet, que é uma WAN.

O celular do aluno participa ao mesmo tempo de uma PAN, com o fone Bluetooth, de uma WLAN, com o Wi-Fi da escola, e de uma WWAN, com o 4G da operadora.

ATIVIDADE EM SALA Classifique: (a) rede do laboratório; (b) internet; (c) fone Bluetooth; (d) rede que liga os prédios da escola; (e) 5G da operadora; (f) rede de discos de um data center.

### Exercícios

1. O que significam as siglas LAN, MAN e WAN e qual a abrangência de cada uma?

2. A internet é classificada como:

a) LAN

b) PAN

c) WAN

d) SAN

3. Qual a diferença entre LAN e WLAN?

4. Para que serve uma SAN e por que ela não é classificada pela abrangência?

## AULA 14  |  Topologias de rede: barramento, anel, estrela, árvore, malha e híbrida

Palavras-chave: topologia · estrela · malha · ponto único de falha

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Reconhecer as topologias pelo desenho.

- Avaliar cada topologia quanto a custo e tolerância a falhas.

- Justificar por que a estrela predomina nas redes atuais.

### As topologias

| Topologia | Como é | Vantagem | Fraqueza |
| --- | --- | --- | --- |
| Barramento | Todos ligados a um único cabo central | Baixo custo, pouco cabo | O rompimento derruba a rede inteira |
| Anel | Cada host ligado ao seguinte, formando um círculo | Sem colisão com passagem de ficha | Falha em um nó afeta o anel |
| Estrela | Todos ligados a um equipamento central | Falha isolada por host, fácil manutenção | O equipamento central é ponto único de falha |
| Árvore | Estrelas ligadas hierarquicamente | Escalável, organiza grandes redes | Falha em um nó superior isola ramos inteiros |
| Malha | Vários caminhos entre os nós | Alta tolerância a falhas | Custo elevado e configuração complexa |
| Híbrida | Combinação das anteriores | Adapta-se ao ambiente real | Documentação e gestão mais difíceis |

### Topologia física e topologia lógica

A topologia física é o desenho dos cabos. A topologia lógica é o caminho que o dado percorre. As duas nem sempre coincidem.

A rede Ethernet com hub é o exemplo clássico: fisicamente é uma estrela, com todos os cabos convergindo ao hub, mas logicamente é um barramento, porque o sinal é entregue a todos como se houvesse um único cabo compartilhado.

### Por que a estrela venceu

A topologia em estrela concentra as ligações em um switch. Se um cabo se rompe, apenas um host sai do ar, e o defeito é localizado imediatamente pela porta correspondente.

O ponto fraco é justamente a concentração: se o switch falha, todos os hosts ligados a ele param. Por isso, em redes maiores, aplica-se a topologia em árvore com switches de distribuição redundantes, e a malha é reservada ao núcleo, onde a indisponibilidade tem custo alto.

FIQUE ATENTO Na malha completa, o número de enlaces cresce pela fórmula n(n-1)/2. Com 10 nós seriam 45 enlaces; com 20 nós, 190. É por isso que a malha completa quase nunca é usada fora do núcleo da rede.

### Na prática

A rede da escola é híbrida: cada laboratório é uma estrela em torno do seu switch, os switches ligam-se em árvore ao switch central, e o enlace com a operadora tem dois caminhos, formando uma malha parcial no ponto mais crítico.

ATIVIDADE EM SALA Desenhe no caderno a topologia da rede da escola, com todos os switches e enlaces que você conseguir identificar. Marque com um X cada ponto único de falha e proponha uma alteração que elimine o mais crítico deles.

### Exercícios

1. Explique por que a topologia em barramento foi abandonada.

2. Na topologia em estrela, o principal ponto de vulnerabilidade é:

a) O cabo de cada host

b) O equipamento central

c) A placa de rede

d) O conector RJ45

3. Qual a diferença entre topologia física e lógica? Dê um exemplo.

4. Calcule quantos enlaces seriam necessários para uma malha completa com 8 nós.

# Autoavaliação do módulo

Responda sem consultar o material. Cada questão vale 2,0 pontos.

1. Classifique quanto à abrangência: laboratório da escola, internet, fone Bluetooth e rede 5G da operadora.

2. Uma escola tem interferência forte no Wi-Fi de uma ala. Cite duas medidas técnicas de correção.

3. Compare as topologias barramento e estrela quanto ao efeito de um rompimento de cabo.

4. Explique por que a malha completa é inviável em redes grandes, usando a fórmula de enlaces.

5. O que significa dizer que uma rede é WLAN e não LAN?

# Gabarito comentado

Confira suas respostas somente depois de tentar resolver.

### Aula 12 — Conexão sem fio: Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho, NFC e RFID

1. A faixa de 2,4 GHz alcança mais, atravessa melhor obstáculos, mas tem apenas três canais sem sobreposição e sofre mais interferência. A de 5 GHz oferece mais canais e maior velocidade, com alcance menor e maior perda ao atravessar paredes.

2. Alternativa b. O NFC opera a distâncias muito curtas, o que é por si só uma medida de segurança.

3. A passiva não possui bateria e retira energia do campo emitido pelo leitor, tendo alcance curto e custo baixo. A ativa possui bateria própria, alcança distâncias maiores e custa mais.

4. O WEP, porque suas falhas criptográficas permitem a recuperação da chave em poucos minutos com ferramentas amplamente disponíveis. O mínimo aceitável é WPA2 com AES, sendo o WPA3 o padrão recomendado.

### Aula 13 — Classificação das redes: PAN, LAN, MAN, WAN, SAN, CAN, WLAN e WWAN

1. LAN é Local Area Network, restrita a uma sala, andar ou prédio. MAN é Metropolitan Area Network, abrangendo uma cidade ou região metropolitana. WAN é Wide Area Network, cobrindo países ou o mundo.

2. Alternativa c. A internet é uma WAN, rede de longa distância que interliga redes do mundo inteiro.

3. Nenhuma quanto à abrangência: ambas são redes locais. A diferença é o meio de transmissão, sem fio na WLAN e cabeado na LAN tradicional.

4. Serve para tráfego dedicado de armazenamento, ligando servidores a unidades de disco em alta velocidade. Não é classificada pela abrangência porque seu critério é a finalidade, e não a área geográfica coberta.

### Aula 14 — Topologias de rede: barramento, anel, estrela, árvore, malha e híbrida

1. Porque todos os hosts compartilham um único cabo: o rompimento em qualquer trecho derruba a rede inteira, o diagnóstico é difícil e o meio compartilhado gera colisões que limitam o desempenho.

2. Alternativa b. O equipamento central concentra todas as ligações e sua falha derruba todos os hosts conectados a ele.

3. A física é o desenho dos cabos; a lógica é o caminho percorrido pelo dado. Exemplo: a Ethernet com hub é fisicamente uma estrela e logicamente um barramento.

4. Aplicando n(n-1)/2 com n = 8: (8 × 7) / 2 = 28 enlaces.

### Autoavaliação do módulo

1. Laboratório: LAN. Internet: WAN. Fone Bluetooth: PAN. Rede 5G: WWAN.

2. Migrar os dispositivos compatíveis para a faixa de 5 GHz; distribuir os pontos de acesso em canais que não se sobrepõem; reduzir a potência de transmissão para limitar a sobreposição; reposicionar os pontos de acesso. Duas quaisquer bastam.

3. No barramento, o rompimento do cabo principal derruba a rede inteira. Na estrela, o rompimento de um cabo isola apenas o host correspondente, e a falha é localizada de imediato pela porta do switch.

4. Porque o número de enlaces cresce por n(n-1)/2, de forma quadrática. Com 20 nós seriam 190 enlaces, com custo de cabeamento, portas e configuração incompatível com o benefício.

5. Significa apenas que o meio de transmissão é sem fio. A abrangência continua sendo local; o critério da sigla WLAN é o meio, não a área coberta.