REDES DE COMPUTADORES · 60h

MÓDULO 5

PROTOCOLOS TCP/IP E NUMERAÇÃO BINÁRIA

Aulas 24 a 31  ·  8 aulas  ·  AV1

Curso Técnico — Eixo Informação e Comunicação

E.E.E.P. Lúcia Helena Viana Ribeiro — Horizonte/CE

Prof. Francisco Ericson Cornélio da Costa

# Módulo 5 — Protocolos TCP/IP e Numeração Binária

### O que você vai aprender

Aqui os protocolos deixam de ser nomes em uma lista e passam a ter função, porta e comportamento. Você vai percorrer a pilha TCP/IP camada por camada, conhecer o padrão Ethernet e, ao final, dominar a numeração binária, que é a ferramenta matemática exigida pelo módulo seguinte, dedicado ao endereçamento IP.

### Conteúdo do módulo

| Aula | Tema | Foco |
| --- | --- | --- |
| 24 | Protocolos de aplicação I: HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 e IMAP | Web e correio eletrônico |
| 25 | Protocolos de aplicação II: DNS, DHCP, FTP, SSH, Telnet e SNMP | Serviços de infraestrutura e administração |
| 26 | Camada de transporte TCP/IP: TCP e UDP em detalhe | Cabeçalhos, portas e controle de fluxo |
| 27 | Camada de internet: IP, ICMP e roteamento | Estrutura do pacote e protocolos de rede |
| 28 | Camada de acesso à rede: ARP, protocolos de enlace e drivers | Ligação entre IP e MAC |
| 29 | Ethernet: padrões, quadro e evolução | IEEE 802.3, velocidades e CSMA/CD |
| 30 | Numeração binária I: conversão entre binário e decimal | Base 2, potências e conversão |
| 31 | Numeração binária II: hexadecimal e operações com máscara | Base 16, MAC e operação AND |

COMO USAR ESTA APOSTILA Leia os objetivos antes de começar: eles dizem o que será cobrado na avaliação. Faça a atividade em sala junto com a turma, sem consultar a resposta. Resolva os exercícios no próprio material; o gabarito está no final do módulo. Ao terminar, refaça a Autoavaliação. Se errar mais de duas, revise a aula correspondente.

## AULA 24  |  Protocolos de aplicação I: HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 e IMAP

Palavras-chave: HTTP · HTTPS · SMTP · IMAP · porta

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Associar cada protocolo à sua porta padrão.

- Diferenciar os protocolos de envio e de recebimento de e-mail.

- Explicar o que o HTTPS acrescenta ao HTTP.

### Web

O HTTP transporta páginas e serviços web na porta 80. Ele funciona por requisição e resposta: o cliente pede um recurso, o servidor devolve o conteúdo com um código de status.

O HTTPS é o mesmo HTTP encapsulado em TLS, na porta 443. Além de cifrar o conteúdo, ele autentica o servidor por meio de certificado digital, o que impede que outra máquina se passe pelo site legítimo.

### Correio eletrônico

| Protocolo | Porta | Função | Comportamento |
| --- | --- | --- | --- |
| SMTP | 25, 587 | Enviar mensagens | Do cliente ao servidor e entre servidores |
| POP3 | 110, 995 | Receber mensagens | Baixa e normalmente remove do servidor |
| IMAP | 143, 993 | Receber mensagens | Mantém no servidor e sincroniza pastas |

As portas 587, 995 e 993 são as versões seguras, com TLS. As versões sem criptografia estão em desuso e são bloqueadas por muitos provedores.

### POP3 ou IMAP

Com POP3, a mensagem é baixada para um dispositivo e some do servidor. Se você lê no computador, ela não aparece mais no celular.

Com IMAP, a mensagem permanece no servidor e todos os dispositivos veem o mesmo estado: lida em um, lida em todos. É a escolha adequada para quem usa mais de um aparelho.

FIQUE ATENTO Códigos de status HTTP que valem a pena memorizar: 200 sucesso, 301 movido permanentemente, 403 acesso proibido, 404 não encontrado, 500 erro interno do servidor.

### Na prática

Configurando um cliente de e-mail institucional: servidor de saída SMTP na porta 587 com TLS; servidor de entrada IMAP na porta 993 com TLS. Escolher POP3 nesse cenário faria as mensagens desaparecerem dos demais dispositivos do usuário.

ATIVIDADE EM SALA Abra um site pelo navegador, pressione F12 e observe a aba de rede. Localize o código de status da requisição principal e a porta usada. Registre o que encontrou e explique o significado do código.

### Exercícios

1. Quais são as portas padrão de HTTP e HTTPS e o que diferencia os dois?

2. Qual a diferença prática entre POP3 e IMAP?

3. O protocolo responsável pelo envio de mensagens de correio eletrônico é o:

a) POP3

b) IMAP

c) SMTP

d) SNMP

4. O que significam os códigos HTTP 404 e 500?

## AULA 25  |  Protocolos de aplicação II: DNS, DHCP, FTP, SSH, Telnet e SNMP

Palavras-chave: DNS · DHCP · FTP · SSH · SNMP

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Explicar o funcionamento do DNS e do DHCP.

- Comparar FTP, SFTP, Telnet e SSH quanto à segurança.

- Reconhecer o papel do SNMP no monitoramento.

### DNS e DHCP

O DNS, na porta 53, traduz nomes em endereços IP. Sem ele, seria necessário decorar números para acessar qualquer serviço. A consulta é hierárquica: o resolvedor pergunta aos servidores raiz, depois aos servidores do domínio de topo e por fim ao servidor autoritativo do domínio.

O DHCP, nas portas 67 e 68, entrega automaticamente endereço IP, máscara, gateway e servidores DNS aos hosts. O processo tem quatro etapas conhecidas pela sigla DORA: Discover, Offer, Request e Acknowledge.

### Transferência e acesso remoto

| Protocolo | Porta | Função | Seguro? |
| --- | --- | --- | --- |
| FTP | 20 e 21 | Transferência de arquivos | Não, tráfego em texto claro |
| SFTP | 22 | Transferência sobre SSH | Sim |
| Telnet | 23 | Acesso remoto a linha de comando | Não, senha trafega legível |
| SSH | 22 | Acesso remoto cifrado | Sim |
| SNMP | 161 e 162 | Monitoramento de equipamentos | Somente na versão 3 |

FIQUE ATENTO Telnet e FTP transmitem credenciais sem criptografia. Qualquer pessoa capaz de capturar o tráfego lê a senha em texto puro. Use SSH e SFTP; o Telnet só se justifica em laboratório fechado.

### Na prática

Ao ligar o notebook no laboratório, ele envia um DHCP Discover em broadcast, recebe um Offer do servidor, confirma com Request e obtém o Acknowledge com a configuração completa. Em seguida, ao digitar um endereço no navegador, uma consulta DNS traduz o nome em IP.

ATIVIDADE EM SALA Execute nslookup seguido do nome de um site e anote o IP retornado. Depois, execute ipconfig /all ou ip addr e identifique qual servidor DNS e qual gateway foram entregues pelo DHCP à sua máquina.

### Exercícios

1. Explique a função do DNS e cite sua porta padrão.

2. Quais são as quatro etapas do processo DHCP?

3. Para acessar remotamente um servidor com segurança, deve-se utilizar:

a) Telnet na porta 23

b) FTP na porta 21

c) SSH na porta 22

d) SNMP na porta 161

4. Por que o SNMP é importante na administração de redes?

## AULA 26  |  Camada de transporte TCP/IP: TCP e UDP em detalhe

Palavras-chave: TCP · UDP · porta · janela · three-way handshake

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Identificar os principais campos do cabeçalho TCP.

- Explicar controle de fluxo por janela deslizante.

- Classificar as faixas de portas.

### Faixas de portas

| Faixa | Números | Uso |
| --- | --- | --- |
| Bem conhecidas | 0 a 1023 | Serviços padronizados: HTTP, SSH, DNS |
| Registradas | 1024 a 49151 | Aplicações específicas de fabricantes |
| Dinâmicas | 49152 a 65535 | Portas temporárias do lado cliente |

### Campos do cabeçalho TCP

- Portas de origem e destino: identificam os processos nas duas pontas.

- Número de sequência: posição do primeiro byte do segmento no fluxo.

- Número de confirmação: indica o próximo byte esperado.

- Flags: SYN, ACK, FIN, RST, PSH e URG, que controlam o estado da conexão.

- Janela: quantos bytes o receptor ainda consegue aceitar.

- Checksum: verificação de integridade.

### Controle de fluxo e encerramento

O campo janela permite ao receptor informar quanto ainda cabe em seu buffer. Se o receptor está lento, reduz a janela e o emissor desacelera. Esse mecanismo evita descarte por saturação.

O encerramento da conexão usa quatro mensagens: cada lado envia FIN e recebe ACK, permitindo que um lado termine de enviar enquanto o outro ainda transmite.

FIQUE ATENTO Quando o navegador abre uma conexão, ele usa uma porta dinâmica como origem e a porta bem conhecida como destino. Por isso é possível abrir dezenas de abas para o mesmo site: cada aba usa uma porta de origem diferente.

### Na prática

Uma conexão típica aparece como 192.168.1.10:52344 → 142.250.0.1:443. Do lado do cliente há uma porta dinâmica; do lado do servidor, a porta 443 do HTTPS. Essa combinação de quatro valores identifica a conexão de forma única.

ATIVIDADE EM SALA Execute netstat -an (Windows) ou ss -tan (Linux) com o navegador aberto. Localize três conexões estabelecidas e identifique, em cada uma, a porta de origem e a porta de destino.

### Exercícios

1. Quais são as três faixas de portas e o uso de cada uma?

2. Para que serve o campo janela do cabeçalho TCP?

3. A sequência SYN, SYN-ACK, ACK corresponde ao:

a) Encerramento da conexão

b) Estabelecimento da conexão

c) Controle de fluxo

d) Cálculo do checksum

4. Explique como é possível manter várias abas abertas para o mesmo site simultaneamente.

## AULA 27  |  Camada de internet: IP, ICMP e roteamento

Palavras-chave: IP · ICMP · roteamento · fragmentação

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Identificar os campos principais do cabeçalho IP.

- Explicar a fragmentação de pacotes.

- Distinguir roteamento estático de dinâmico.

### Campos do cabeçalho IPv4

- Versão: 4 ou 6.

- TTL: limite de saltos, decrementado por cada roteador.

- Protocolo: indica o que vem encapsulado, como TCP (6), UDP (17) ou ICMP (1).

- Endereços de origem e destino: 32 bits cada.

- Identificação, flags e deslocamento: usados na fragmentação.

- Checksum do cabeçalho: verifica a integridade dos campos de controle.

### Fragmentação

Cada enlace tem um tamanho máximo de quadro, chamado MTU, que na Ethernet é de 1500 bytes. Se um pacote maior precisa atravessar um enlace com MTU menor, ele é dividido em fragmentos e remontado apenas no destino final.

A fragmentação custa desempenho e, se um único fragmento se perder, o pacote inteiro precisa ser retransmitido. Por isso as pilhas modernas descobrem previamente o menor MTU do caminho e ajustam o tamanho de envio.

### Roteamento estático e dinâmico

| Tipo | Como é definido | Vantagem | Limitação |
| --- | --- | --- | --- |
| Estático | Rotas escritas manualmente | Previsível e sem consumo de banda | Não se adapta a falhas |
| Dinâmico | Roteadores trocam informações por protocolo | Adapta-se automaticamente | Mais complexo e consome recursos |

Os protocolos dinâmicos mais citados são RIP, OSPF e EIGRP dentro de uma organização, e BGP entre provedores.

FIQUE ATENTO O ICMP não transporta dados de usuário: é o protocolo de mensagens de controle e diagnóstico da camada de rede. É ele quem sustenta os comandos ping e traceroute.

### Na prática

Ao executar ping, a origem envia uma mensagem ICMP Echo Request e espera um Echo Reply. O tempo entre as duas mensagens é a latência exibida na tela.

ATIVIDADE EM SALA Execute ping para um site conhecido e anote a latência média e o TTL retornado. Depois execute ping para o gateway da sua rede e compare os dois resultados, explicando a diferença.

### Exercícios

1. Cite quatro campos do cabeçalho IPv4 e a função de cada um.

2. O que é MTU e o que acontece quando um pacote o excede?

3. O protocolo utilizado pelos comandos ping e traceroute é o:

a) TCP

b) UDP

c) ICMP

d) ARP

4. Compare roteamento estático e dinâmico, indicando quando usar cada um.

## AULA 28  |  Camada de acesso à rede: ARP, protocolos de enlace e drivers

Palavras-chave: ARP · acesso à rede · PPP · driver

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Explicar a função da camada de acesso à rede no TCP/IP.

- Descrever o funcionamento do ARP.

- Reconhecer protocolos de enlace além da Ethernet.

### A camada de acesso à rede

No modelo TCP/IP, esta camada reúne o que o OSI separa em enlace e física. Ela é responsável por colocar o pacote no meio de transmissão, o que inclui o driver da placa, o protocolo de enlace e o hardware.

É aqui que o endereçamento lógico encontra o endereçamento físico: o pacote IP precisa ser colocado dentro de um quadro endereçado ao MAC do próximo destino.

### ARP

O ARP resolve o problema de descobrir o MAC correspondente a um IP conhecido dentro da mesma rede. O host envia uma pergunta em broadcast e o dono daquele IP responde em unicast com seu MAC.

A resposta é guardada em uma tabela temporária chamada cache ARP, evitando repetir a pergunta a cada pacote enviado.

### Outros protocolos de enlace

- Ethernet (IEEE 802.3): dominante em redes cabeadas locais.

- Wi-Fi (IEEE 802.11): equivalente sem fio.

- PPP: usado em enlaces ponto a ponto e conexões seriais.

- PPPoE: PPP encapsulado em Ethernet, comum em conexões de banda larga residencial.

FIQUE ATENTO Quando o destino está em outra rede, o host não faz ARP do destino final. Ele faz ARP do gateway, porque é para lá que o quadro deve ir. O IP de destino permanece o final, mas o MAC de destino é o do roteador.

### Na prática

O PC 192.168.1.10 quer acessar 8.8.8.8. Como o destino está fora da rede local, ele consulta o ARP para descobrir o MAC do gateway 192.168.1.1 e envia o quadro para lá, mantendo 8.8.8.8 como IP de destino no pacote.

ATIVIDADE EM SALA Execute arp -a e liste as entradas encontradas na sua máquina. Identifique qual delas corresponde ao gateway e explique por que essa entrada está presente mesmo sem você ter acessado o roteador diretamente.

### Exercícios

1. Qual a função do protocolo ARP?

2. Como funciona a consulta ARP, passo a passo?

3. Quando o destino está em outra rede, o host faz ARP para descobrir o MAC:

a) Do destino final

b) Do gateway padrão

c) Do servidor DNS

d) Do servidor DHCP

4. Cite dois protocolos de enlace além da Ethernet e onde são usados.

## AULA 29  |  Ethernet: padrões, quadro e evolução

Palavras-chave: Ethernet · IEEE 802.3 · CSMA/CD · MTU

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Reconhecer os padrões Ethernet por velocidade e meio.

- Explicar o funcionamento e o desuso do CSMA/CD.

- Interpretar a nomenclatura dos padrões.

### Nomenclatura

O nome de um padrão Ethernet informa velocidade, tipo de sinalização e meio. Em 100BASE-TX, o 100 indica 100 Mbps, BASE indica banda base e TX indica par trançado.

| Padrão | Velocidade | Meio | Distância |
| --- | --- | --- | --- |
| 10BASE-T | 10 Mbps | Par trançado | 100 m |
| 100BASE-TX | 100 Mbps | Par trançado Cat 5 | 100 m |
| 1000BASE-T | 1 Gbps | Par trançado Cat 5e ou superior | 100 m |
| 1000BASE-SX | 1 Gbps | Fibra multimodo | até 550 m |
| 10GBASE-T | 10 Gbps | Par trançado Cat 6a | 100 m |
| 10GBASE-LR | 10 Gbps | Fibra monomodo | até 10 km |

### CSMA/CD

Nas redes half-duplex, a Ethernet usava o método CSMA/CD: a estação escutava o meio, transmitia se estivesse livre, monitorava a colisão e, ao detectá-la, interrompia, enviava um sinal de reforço e aguardava um tempo aleatório antes de tentar de novo.

Com switches e full-duplex, a colisão deixou de existir e o CSMA/CD tornou-se desnecessário. O conceito permanece em provas por sua importância histórica e por ainda descrever o funcionamento de redes com hub.

FIQUE ATENTO A Ethernet define o quadro com carga útil entre 46 e 1500 bytes. Quadros menores que o mínimo são preenchidos com bytes de enchimento, e o limite superior é justamente o MTU de 1500 bytes.

### Na prática

Um switch de laboratório com portas 1000BASE-T aceita cabos Cat 5e ou superiores em lances de até 100 metros. Para alcançar um bloco a 300 metros, seria necessário um transceptor 1000BASE-SX com fibra multimodo.

ATIVIDADE EM SALA Verifique nas propriedades da placa de rede a velocidade negociada da sua máquina. Identifique qual padrão Ethernet corresponde a essa velocidade e diga qual categoria mínima de cabo ela exige.

### Exercícios

1. Explique o significado de cada parte do nome 1000BASE-T.

2. O que é CSMA/CD e por que caiu em desuso?

3. O tamanho máximo da carga útil de um quadro Ethernet padrão é de:

a) 46 bytes

b) 512 bytes

c) 1500 bytes

d) 9000 bytes

4. Qual padrão você usaria para um enlace de 1 Gbps a 400 metros? Justifique.

## AULA 30  |  Numeração binária I: conversão entre binário e decimal

Palavras-chave: binário · decimal · bit · byte · octeto

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Converter números de binário para decimal.

- Converter números de decimal para binário.

- Relacionar a numeração binária ao endereçamento IP.

### Por que binário

O computador reconhece apenas dois estados elétricos, representados por 0 e 1. Todo endereço IP, toda máscara e todo endereço MAC são, na origem, sequências de bits.

Um endereço IPv4 tem 32 bits, divididos em quatro octetos de 8 bits. Cada octeto é escrito em decimal, entre 0 e 255, apenas para facilitar a leitura humana.

### Pesos de um octeto

| Posição | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potência | 2⁷ | 2⁶ | 2⁵ | 2⁴ | 2³ | 2² | 2¹ | 2⁰ |
| Valor | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

Memorize a linha dos valores: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Com ela, todas as conversões de um octeto podem ser feitas de cabeça.

### Binário para decimal

Some os valores das posições que contêm 1. Exemplo com 11000000: as duas primeiras posições valem 128 e 64, então o resultado é 192.

Outro exemplo, 10101100: as posições marcadas valem 128, 32, 8 e 4, cuja soma é 172.

### Decimal para binário

Percorra os valores da esquerda para a direita perguntando se cabem no número restante. Se couber, escreva 1 e subtraia; se não couber, escreva 0.

Exemplo com 200: cabe 128, restam 72, escreve 1. Cabe 64, restam 8, escreve 1. Não cabe 32, escreve 0. Não cabe 16, escreve 0. Cabe 8, resta 0, escreve 1. Os demais são 0. Resultado: 11001000.

FIQUE ATENTO O maior valor de um octeto é 11111111, que corresponde a 255. Por isso nenhum número de um endereço IPv4 pode passar de 255: não existem bits suficientes.

### Na prática

O endereço 192.168.1.10 em binário fica 11000000.10101000.00000001.00001010. Escrever assim raramente é necessário, mas entender essa equivalência é o que torna o cálculo de sub-redes possível.

ATIVIDADE EM SALA Converta para decimal: 11111111, 11110000, 10000001, 00011111. Converta para binário: 255, 128, 192, 224, 10.

### Exercícios

1. Converta 11001100 para decimal, mostrando o cálculo.

2. Converta 150 para binário, mostrando o raciocínio.

3. O maior valor que um octeto pode representar é:

a) 128

b) 254

c) 255

d) 256

4. Quantos bits tem um endereço IPv4 e como eles são organizados?

## AULA 31  |  Numeração binária II: hexadecimal e operações com máscara

Palavras-chave: hexadecimal · AND · máscara · MAC

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Converter entre binário e hexadecimal.

- Aplicar a operação lógica AND entre IP e máscara.

- Ler um endereço MAC em hexadecimal.

### Hexadecimal

A base 16 usa os algarismos de 0 a 9 e as letras A a F, onde A vale 10 e F vale 15. Cada dígito hexadecimal representa exatamente quatro bits, o que torna a conversão direta.

É a base usada em endereços MAC e IPv6, porque encurta a escrita sem perder a correspondência com o binário.

| Hex | Binário | Decimal | Hex | Binário | Decimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 | 8 | 1000 | 8 |
| 1 | 0001 | 1 | 9 | 1001 | 9 |
| 2 | 0010 | 2 | A | 1010 | 10 |
| 3 | 0011 | 3 | B | 1011 | 11 |
| 4 | 0100 | 4 | C | 1100 | 12 |
| 5 | 0101 | 5 | D | 1101 | 13 |
| 6 | 0110 | 6 | E | 1110 | 14 |
| 7 | 0111 | 7 | F | 1111 | 15 |

### A operação AND

A operação lógica AND resulta em 1 apenas quando os dois bits comparados valem 1. É com ela que o computador descobre a qual rede pertence um endereço.

Aplicando AND entre o IP 192.168.1.10 e a máscara 255.255.255.0, os três primeiros octetos são preservados e o último é zerado, resultando em 192.168.1.0, que é o endereço da rede.

FIQUE ATENTO Toda decisão de encaminhamento começa com essa operação. O host aplica AND no próprio IP e no IP de destino: se os resultados forem iguais, o destino está na mesma rede e a entrega é direta; se forem diferentes, o quadro vai para o gateway.

### Na prática

O MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E tem doze dígitos hexadecimais, equivalentes a 48 bits. Os primeiros seis dígitos identificam o fabricante e os últimos seis identificam a peça.

ATIVIDADE EM SALA Converta para binário: A5, FF, 3C, 10. Aplique AND entre 172.16.34.5 e a máscara 255.255.0.0 e informe o endereço de rede resultante.

### Exercícios

1. Quantos bits representa cada dígito hexadecimal? Justifique.

2. Converta FF para binário e para decimal.

3. A operação AND entre 192.168.5.30 e 255.255.255.0 resulta em:

a) 192.168.5.30

b) 192.168.5.0

c) 192.168.0.0

d) 255.255.255.30

4. Por que o endereço MAC é escrito em hexadecimal?

# Autoavaliação do módulo

Responda sem consultar o material. Cada questão vale 2,0 pontos.

1. Relacione os protocolos às portas: HTTP, HTTPS, SSH, DNS, SMTP e FTP.

2. Descreva as quatro etapas do DHCP e diga qual forma de comunicação é usada na primeira delas.

3. Converta 10110101 para decimal e 210 para binário.

4. Aplique AND entre 10.20.30.40 e 255.255.255.0 e explique para que serve esse resultado.

5. Explique por que o Telnet não deve ser usado e o que utilizar em seu lugar.

# Gabarito comentado

Confira suas respostas somente depois de tentar resolver.

### Aula 24 — Protocolos de aplicação I: HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 e IMAP

1. HTTP usa a porta 80 e HTTPS usa a 443. O HTTPS é o HTTP encapsulado em TLS, acrescentando criptografia do conteúdo e autenticação do servidor por certificado digital.

2. O POP3 baixa a mensagem para um dispositivo e normalmente a remove do servidor. O IMAP mantém a mensagem no servidor e sincroniza o estado entre todos os dispositivos, sendo a opção adequada para uso em múltiplos aparelhos.

3. Alternativa c. O SMTP faz o envio, tanto do cliente ao servidor quanto entre servidores. POP3 e IMAP são de recebimento e SNMP é de gerenciamento de rede.

4. O 404 indica que o recurso solicitado não foi encontrado no servidor. O 500 indica erro interno do servidor ao processar a requisição.

### Aula 25 — Protocolos de aplicação II: DNS, DHCP, FTP, SSH, Telnet e SNMP

1. Traduz nomes de domínio em endereços IP, permitindo o uso de nomes em vez de números. Opera na porta 53.

2. Discover, Offer, Request e Acknowledge, conhecidas pela sigla DORA.

3. Alternativa c. O SSH cifra toda a sessão, incluindo as credenciais. Telnet e FTP transmitem senhas em texto claro.

4. Porque permite consultar e monitorar remotamente o estado dos equipamentos, como tráfego por porta, temperatura, uso de recursos e falhas, além de receber alertas automáticos chamados traps.

### Aula 26 — Camada de transporte TCP/IP: TCP e UDP em detalhe

1. De 0 a 1023, portas bem conhecidas de serviços padronizados; de 1024 a 49151, registradas para aplicações específicas; de 49152 a 65535, dinâmicas, usadas temporariamente pelo cliente.

2. Para o controle de fluxo: informa quantos bytes o receptor ainda pode aceitar, permitindo que o emissor ajuste a velocidade de envio e evitando descarte por saturação do buffer.

3. Alternativa b. É o three-way handshake, procedimento de estabelecimento de conexão do TCP.

4. Porque cada conexão usa uma porta de origem dinâmica diferente no cliente. A combinação de IP e porta de origem com IP e porta de destino identifica cada conexão de forma única.

### Aula 27 — Camada de internet: IP, ICMP e roteamento

1. Versão (identifica IPv4 ou IPv6), TTL (limite de saltos), Protocolo (indica o protocolo encapsulado), endereços de origem e destino (identificação lógica), checksum (integridade do cabeçalho). Quatro quaisquer.

2. É o tamanho máximo da unidade de transmissão de um enlace, 1500 bytes na Ethernet. Pacotes maiores são fragmentados e remontados apenas no destino final, com perda de desempenho.

3. Alternativa c. O ICMP transporta mensagens de controle e diagnóstico da camada de rede.

4. O estático é definido manualmente, é previsível e não consome banda, mas não se adapta a falhas; adequado a redes pequenas e estáveis. O dinâmico usa protocolos como OSPF ou BGP para trocar informações, adapta-se automaticamente e é indicado em redes grandes ou com redundância.

### Aula 28 — Camada de acesso à rede: ARP, protocolos de enlace e drivers

1. Descobrir o endereço MAC correspondente a um endereço IP conhecido dentro da mesma rede local, permitindo montar o quadro de enlace.

2. O host envia uma pergunta em broadcast para toda a rede local perguntando quem possui determinado IP. O host correspondente responde em unicast informando seu MAC, e a resposta é armazenada no cache ARP.

3. Alternativa b. O quadro deve ser entregue ao roteador, então o MAC procurado é o do gateway, ainda que o IP de destino continue sendo o final.

4. Wi-Fi (IEEE 802.11) em redes locais sem fio; PPP em enlaces ponto a ponto e seriais; PPPoE em conexões de banda larga residencial.

### Aula 29 — Ethernet: padrões, quadro e evolução

1. 1000 indica a velocidade de 1000 Mbps, ou 1 Gbps; BASE indica transmissão em banda base; T indica meio de par trançado.

2. É o método de acesso ao meio que escuta antes de transmitir e trata colisões quando ocorrem. Caiu em desuso porque switches e operação full-duplex eliminaram as colisões, tornando o mecanismo desnecessário.

3. Alternativa c. O MTU padrão da Ethernet é de 1500 bytes; 46 bytes é o mínimo e 9000 bytes corresponde aos quadros jumbo, que não são padrão.

4. 1000BASE-SX com fibra multimodo, porque o par trançado do 1000BASE-T está limitado a 100 metros e a fibra multimodo alcança até cerca de 550 metros nessa velocidade.

### Aula 30 — Numeração binária I: conversão entre binário e decimal

1. 128 + 64 + 8 + 4 = 204.

2. 150 = 128 + 16 + 4 + 2, logo 10010110.

3. Alternativa c. Com oito bits todos em 1, a soma 128+64+32+16+8+4+2+1 resulta em 255.

4. Tem 32 bits, organizados em quatro octetos de 8 bits cada, escritos em decimal e separados por pontos.

### Aula 31 — Numeração binária II: hexadecimal e operações com máscara

1. Quatro bits, porque com quatro bits é possível representar dezesseis combinações diferentes, exatamente a quantidade de símbolos da base 16.

2. FF em binário é 11111111 e em decimal é 255.

3. Alternativa b. Os três primeiros octetos são preservados pela máscara e o último é zerado, resultando no endereço de rede 192.168.5.0.

4. Porque seus 48 bits ficariam extensos e ilegíveis em binário. Em hexadecimal, cada dígito representa quatro bits, reduzindo a escrita a doze dígitos com correspondência direta ao binário.

### Autoavaliação do módulo

1. HTTP na 80, HTTPS na 443, SSH na 22, DNS na 53, SMTP na 25 ou 587 e FTP nas portas 20 e 21.

2. Discover, Offer, Request e Acknowledge. A primeira etapa usa broadcast, pois o host ainda não tem endereço IP nem conhece o servidor.

3. 10110101 = 128 + 32 + 16 + 4 + 1 = 181. E 210 = 128 + 64 + 16 + 2 = 11010010.

4. O resultado é 10.20.30.0, o endereço da rede. Serve para o host determinar se o destino está na mesma rede, caso em que a entrega é direta, ou em outra, caso em que o quadro deve ir ao gateway.

5. Porque transmite todo o tráfego, incluindo usuário e senha, em texto claro, permitindo a captura das credenciais por quem monitore a rede. Em seu lugar deve-se usar o SSH, que cifra toda a sessão.