REDES DE COMPUTADORES · 60h

MÓDULO 6

ENDEREÇAMENTO IP E SEGURANÇA DE REDES

Aulas 32 a 45  ·  14 aulas  ·  AV1 e AV2

Curso Técnico — Eixo Informação e Comunicação

E.E.E.P. Lúcia Helena Viana Ribeiro — Horizonte/CE

Prof. Francisco Ericson Cornélio da Costa

# Módulo 6 — Endereçamento IP e Segurança de Redes

### O que você vai aprender

Este é o módulo mais extenso e mais cobrado do curso. Você vai partir do endereço físico, passar pelos protocolos que ligam MAC e IP, conhecer os mecanismos de segurança e segmentação, e chegar ao cálculo de sub-redes. As aulas 41 a 45 trazem o método completo, passo a passo, com exemplos resolvidos do início ao fim. Não avance de uma aula para outra sem ter refeito os exemplos sozinho, no papel: esse conteúdo se aprende calculando, não lendo.

### Conteúdo do módulo

| Aula | Tema | Foco |
| --- | --- | --- |
| 32 | Endereço MAC e o padrão IEEE 802 | Estrutura, OUI e tipos de endereço |
| 33 | Tradução de endereços: ARP e RARP | Resolução entre IP e MAC |
| 34 | ICMP: controle de erros e diagnóstico | Ping, traceroute e mensagens de erro |
| 35 | VPN: rede privada virtual | Túnel, criptografia e tipos de VPN |
| 36 | VLAN: redes locais virtuais | Segmentação lógica e IEEE 802.1Q |
| 37 | Firewall: filtragem e controle de acesso | Tipos, regras e DMZ |
| 38 | NAT: tradução de endereços de rede | Tipos de NAT, PAT e implicações |
| 39 | IPv4 e IPv6: diferenças e transição | Espaço de endereçamento e novos recursos |
| 40 | Endereços públicos e privados | Faixas reservadas e uso |
| 41 | Máscara de sub-rede: contando bits, hosts e endereços | Método para achar rede, primeiro host, último host e broadcast |
| 42 | Gateway padrão e a decisão de encaminhamento | Como o host escolhe entre entrega direta e gateway |
| 43 | Endereçamento IP I: classes de endereço | Identificar a classe e usar a máscara padrão |
| 44 | Endereçamento IP II: dividindo uma rede em sub-redes | Método em cinco passos com exemplos resolvidos |
| 45 | Endereçamento IP III: VLSM, sub-redes de tamanhos diferentes | Atender demandas distintas sem desperdiçar endereços |

COMO USAR ESTA APOSTILA Leia os objetivos antes de começar: eles dizem o que será cobrado na avaliação. Faça a atividade em sala junto com a turma, sem consultar a resposta. Resolva os exercícios no próprio material; o gabarito está no final do módulo. Ao terminar, refaça a Autoavaliação. Se errar mais de duas, revise a aula correspondente.

## AULA 32  |  Endereço MAC e o padrão IEEE 802

Palavras-chave: MAC · OUI · IEEE 802 · unicast

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Interpretar a estrutura de um endereço MAC.

- Identificar o fabricante pelo OUI.

- Diferenciar MAC unicast, multicast e broadcast.

### Estrutura

O endereço MAC tem 48 bits, escritos em doze dígitos hexadecimais. Os 24 primeiros bits formam o OUI, que identifica o fabricante e é atribuído pelo IEEE. Os 24 últimos são atribuídos pelo próprio fabricante a cada peça produzida.

A família IEEE 802 normatiza as redes locais: 802.3 para Ethernet, 802.11 para Wi-Fi e 802.1Q para VLANs, entre outras.

### Tipos de endereço MAC

| Tipo | Como identificar | Destino |
| --- | --- | --- |
| Unicast | Bit menos significativo do primeiro byte igual a 0 | Um único host |
| Multicast | Bit menos significativo do primeiro byte igual a 1 | Um grupo de hosts |
| Broadcast | FF:FF:FF:FF:FF:FF | Todos os hosts do segmento |

FIQUE ATENTO O MAC pode ser alterado por software, prática conhecida como MAC spoofing. Por isso, controle de acesso baseado apenas em MAC oferece proteção limitada e não substitui autenticação real.

### Na prática

O endereço 00:1B:44:11:3A:B7 tem OUI 00:1B:44. Consultando a base pública do IEEE, é possível descobrir o fabricante da placa, informação útil em inventário e em investigação de incidentes.

ATIVIDADE EM SALA Colete os endereços MAC de cinco máquinas do laboratório. Compare os OUIs e responda: quantos fabricantes diferentes existem no laboratório?

### Exercícios

1. Quantos bits tem um endereço MAC e como eles se dividem?

2. Qual é o endereço MAC de broadcast?

3. A alteração do endereço MAC por software é chamada de:

a) Sniffing

b) MAC spoofing

c) Flooding

d) Phishing

4. O que é o OUI e para que serve na prática?

## AULA 33  |  Tradução de endereços: ARP e RARP

Palavras-chave: ARP · RARP · cache · spoofing

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Explicar o funcionamento de ARP e RARP.

- Consultar e interpretar o cache ARP.

- Reconhecer o ataque de ARP spoofing.

### ARP e RARP

O ARP responde à pergunta: conheço o IP, qual é o MAC? O RARP fazia o inverso: conheço meu MAC, qual é o meu IP? O RARP caiu em desuso e foi substituído por BOOTP e depois pelo DHCP.

As respostas do ARP ficam guardadas em um cache com tempo de validade, tipicamente de poucos minutos, evitando repetir a pergunta a cada pacote.

### ARP spoofing

O ARP não possui autenticação: qualquer host pode afirmar ser o dono de um IP. Um atacante pode enviar respostas ARP falsas dizendo que o IP do gateway pertence ao seu próprio MAC.

A partir daí, todo o tráfego da vítima passa pela máquina do atacante antes de chegar ao roteador. É a base do ataque conhecido como homem no meio.

FIQUE ATENTO Defesas contra ARP spoofing incluem entradas ARP estáticas em servidores críticos, inspeção dinâmica de ARP no switch e, principalmente, o uso de HTTPS e outros protocolos cifrados, que tornam o tráfego interceptado ilegível.

### Na prática

Executando arp -a antes e depois de acessar um site novo, o cache exibe entradas diferentes. Se o MAC associado ao gateway mudar sem motivo aparente, há indício de ataque em curso.

ATIVIDADE EM SALA Execute arp -a, registre o MAC do gateway, limpe o cache com arp -d, acesse um site e execute arp -a novamente. O MAC do gateway voltou a ser o mesmo? Explique o que isso indica.

### Exercícios

1. Qual a diferença entre ARP e RARP?

2. Para que serve o cache ARP?

3. O ataque em que um host envia respostas ARP falsas para interceptar tráfego é chamado de:

a) DDoS

b) ARP spoofing

c) Phishing

d) Brute force

4. Cite duas defesas contra ARP spoofing.

## AULA 34  |  ICMP: controle de erros e diagnóstico

Palavras-chave: ICMP · ping · traceroute · TTL

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Explicar a função do ICMP.

- Interpretar as principais mensagens ICMP.

- Usar ping e traceroute em diagnóstico.

### Mensagens principais

| Mensagem | Significado | Quando aparece |
| --- | --- | --- |
| Echo Request / Reply | Teste de alcance | Comando ping |
| Destination Unreachable | Destino inalcançável | Sem rota ou porta fechada |
| Time Exceeded | TTL esgotado | Base do traceroute |
| Redirect | Existe rota melhor | Roteador sugere outro caminho |

### Como funciona o traceroute

O traceroute envia pacotes com TTL igual a 1, depois 2, depois 3, e assim por diante. Cada roteador que zera o TTL devolve uma mensagem Time Exceeded, revelando sua identidade.

É assim que se descobre o caminho completo até o destino, um salto de cada vez, mesmo sem que nenhum equipamento conheça o trajeto inteiro.

FIQUE ATENTO Muitos servidores bloqueiam ICMP por política de segurança. Um ping sem resposta não prova que o host está fora do ar: pode significar apenas que o ICMP está filtrado no caminho.

### Na prática

Um site não abre. O ping ao gateway responde, o ping ao DNS público responde, mas o ping ao nome do site falha e o ping ao IP direto funciona. O diagnóstico aponta falha na resolução de nomes, não na conectividade.

ATIVIDADE EM SALA Execute, em sequência: ping ao gateway, ping a 8.8.8.8, ping a um nome de site e traceroute a esse mesmo site. Registre os resultados e escreva uma conclusão sobre onde estaria a falha caso o terceiro comando falhasse e os demais funcionassem.

### Exercícios

1. Qual a função do protocolo ICMP?

2. Explique como o traceroute descobre o caminho até o destino.

3. Um ping sem resposta indica necessariamente que o host está desligado?

a) Sim, sempre

b) Não, o ICMP pode estar bloqueado

c) Sim, se o TTL for 64

d) Não, apenas se houver NAT

4. O ping ao IP funciona e o ping ao nome falha. Qual o diagnóstico?

## AULA 35  |  VPN: rede privada virtual

Palavras-chave: VPN · túnel · IPsec · criptografia

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Explicar o conceito de túnel VPN.

- Diferenciar VPN site a site de VPN de acesso remoto.

- Reconhecer os protocolos de VPN mais usados.

### O que é uma VPN

Uma VPN cria um canal cifrado sobre uma rede pública, fazendo com que dois pontos distantes se comportem como se estivessem na mesma rede local. O conteúdo trafega pela internet, mas ilegível para quem o intercepte.

A técnica usada é o tunelamento: o pacote original é cifrado e colocado dentro de outro pacote, que é o único visível durante o trajeto.

### Tipos e protocolos

| Tipo | Liga | Uso típico |
| --- | --- | --- |
| Site a site | Duas redes inteiras | Matriz e filial |
| Acesso remoto | Um usuário a uma rede | Trabalho remoto |

Protocolos comuns: IPsec, muito usado em VPN site a site; OpenVPN, flexível e livre; WireGuard, moderno, mais simples e rápido; e o antigo PPTP, considerado inseguro e desaconselhado.

FIQUE ATENTO VPN protege o trajeto, não o destino. Ela impede a interceptação no caminho, mas não torna o usuário anônimo perante o serviço acessado nem protege contra malware ou senha fraca.

### Na prática

Um professor precisa acessar o sistema acadêmico interno de casa. Com VPN de acesso remoto, seu notebook recebe um endereço da rede da escola e passa a enxergar os servidores internos como se estivesse fisicamente no prédio.

ATIVIDADE EM SALA Explique, em cinco linhas, por que uma escola com duas unidades pode preferir VPN site a site em vez de contratar um link dedicado entre elas. Considere custo e segurança.

### Exercícios

1. O que é tunelamento em uma VPN?

2. Diferencie VPN site a site de VPN de acesso remoto.

3. Entre os protocolos abaixo, o considerado inseguro e desaconselhado é o:

a) IPsec

b) OpenVPN

c) WireGuard

d) PPTP

4. Uma VPN torna o usuário anônimo e imune a ataques? Justifique.

## AULA 36  |  VLAN: redes locais virtuais

Palavras-chave: VLAN · 802.1Q · trunk · domínio de broadcast

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Explicar o propósito da segmentação por VLAN.

- Diferenciar porta de acesso de porta trunk.

- Reconhecer a função do padrão 802.1Q.

### Para que servem

Uma VLAN divide um switch físico em várias redes lógicas independentes. Hosts em VLANs diferentes não se comunicam diretamente, mesmo estando no mesmo equipamento; a comunicação entre elas exige um roteador ou switch de camada 3.

Os benefícios são três: segurança, por isolar grupos como administração e alunos; desempenho, por reduzir o tamanho do domínio de broadcast; e organização, por permitir agrupar usuários por função e não por localização física.

### Acesso e trunk

| Tipo de porta | Transporta | Ligada a |
| --- | --- | --- |
| Acesso | Uma única VLAN, sem marcação | Computador, impressora |
| Trunk | Várias VLANs, com marcação 802.1Q | Outro switch ou roteador |

A marcação 802.1Q insere quatro bytes no quadro Ethernet, identificando a qual VLAN ele pertence. É isso que permite que várias VLANs compartilhem um único cabo entre switches.

FIQUE ATENTO Segmentar por VLAN não substitui firewall. A VLAN isola o tráfego no nível do enlace, mas assim que o roteamento entre VLANs é habilitado, é preciso definir regras de filtragem.

### Na prática

Em uma escola: VLAN 10 para a administração, VLAN 20 para os laboratórios e VLAN 30 para a rede de visitantes. Um aluno conectado à VLAN 20 não alcança os computadores da secretaria, ainda que ambos usem o mesmo switch.

ATIVIDADE EM SALA Projete a divisão em VLANs da sua escola. Defina quantas VLANs criaria, qual finalidade teria cada uma e quais precisariam se comunicar entre si.

### Exercícios

1. Cite três benefícios do uso de VLANs.

2. Qual a diferença entre porta de acesso e porta trunk?

3. O padrão que define a marcação de VLAN em quadros Ethernet é o:

a) IEEE 802.3

b) IEEE 802.11

c) IEEE 802.1Q

d) IEEE 802.1X

4. Dois computadores estão no mesmo switch, em VLANs diferentes. Eles se comunicam? Explique.

## AULA 37  |  Firewall: filtragem e controle de acesso

Palavras-chave: firewall · regra · stateful · DMZ

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Diferenciar os tipos de firewall.

- Interpretar uma regra de filtragem.

- Explicar o conceito de DMZ.

### Tipos de firewall

| Tipo | Como decide | Característica |
| --- | --- | --- |
| Filtro de pacotes | IP, porta e protocolo | Rápido, sem memória de conexão |
| Stateful | Estado da conexão | Reconhece respostas de conexões legítimas |
| Proxy | Intermedia a aplicação | Inspeciona conteúdo, mais lento |
| Next generation | Aplicação, usuário e conteúdo | Integra antivírus e detecção de intrusão |

### Regras e política padrão

Uma regra descreve origem, destino, protocolo, porta e ação. As regras são avaliadas em ordem, e a primeira que corresponder é aplicada. Por isso a ordem importa tanto quanto o conteúdo.

A política padrão define o que acontece quando nenhuma regra corresponde. A recomendação de segurança é negar por padrão e liberar apenas o que for necessário, e não o contrário.

### DMZ

A DMZ é uma zona intermediária onde ficam os servidores acessíveis pela internet, como o servidor web. Ela é separada tanto da internet quanto da rede interna.

Assim, se um servidor da DMZ for comprometido, o atacante ainda encontra uma barreira antes de alcançar a rede interna da organização.

FIQUE ATENTO Firewall não protege contra tudo. Ele não impede que um usuário execute um anexo malicioso nem detém tráfego cifrado que atravessa uma porta liberada. É uma camada de defesa, não a única.

### Na prática

Política de uma escola: negar tudo por padrão; liberar as portas 80 e 443 de saída para os laboratórios; liberar a porta 443 de entrada apenas para o servidor da DMZ; liberar a porta 22 de entrada apenas a partir do endereço da equipe de TI.

ATIVIDADE EM SALA Escreva quatro regras de firewall para a rede da escola, indicando origem, destino, porta e ação. Defina também a política padrão e justifique sua escolha em uma linha.

### Exercícios

1. Qual a diferença entre um firewall de filtro de pacotes e um stateful?

2. O que é DMZ e para que serve?

3. A política padrão recomendada em um firewall é:

a) Permitir tudo e bloquear exceções

b) Negar tudo e liberar o necessário

c) Permitir apenas de madrugada

d) Depende do fabricante

4. Por que a ordem das regras de firewall é importante?

## AULA 38  |  NAT: tradução de endereços de rede

Palavras-chave: NAT · PAT · IP privado · tradução

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Explicar por que o NAT existe.

- Diferenciar NAT estático, dinâmico e PAT.

- Reconhecer as limitações impostas pelo NAT.

### Por que o NAT existe

Os endereços IPv4 públicos são escassos. O NAT permite que muitos dispositivos com endereços privados compartilhem um único endereço público para acessar a internet.

O roteador substitui o endereço privado de origem pelo público na saída e faz o caminho inverso na volta, mantendo uma tabela de tradução para saber a quem entregar cada resposta.

### Tipos

| Tipo | Relação | Uso |
| --- | --- | --- |
| NAT estático | Um privado para um público, fixo | Servidor interno acessível de fora |
| NAT dinâmico | Um privado para um público de um conjunto | Uso pontual, pouco comum hoje |
| PAT (NAT overload) | Muitos privados para um público, por porta | É o usado em praticamente toda rede |

No PAT, a distinção entre as conexões é feita pelo número de porta de origem. É por isso que centenas de dispositivos conseguem navegar simultaneamente por um único IP público.

FIQUE ATENTO O NAT dificulta conexões iniciadas de fora para dentro, porque não existe entrada prévia na tabela de tradução. Por isso servidores internos exigem redirecionamento de porta configurado manualmente.

### Na prática

Trinta computadores do laboratório, com endereços de 192.168.1.10 a 192.168.1.40, acessam a internet pelo mesmo IP público. O roteador diferencia as conexões pela porta de origem registrada em sua tabela.

ATIVIDADE EM SALA Descubra seu IP privado com ipconfig ou ip addr e seu IP público consultando um site que informe o endereço de saída. Compare os dois valores e explique, com o vocabulário da aula, por que eles são diferentes.

### Exercícios

1. Por que o NAT foi criado?

2. Como o PAT diferencia as conexões de vários hosts que usam o mesmo IP público?

3. Para tornar um servidor interno acessível pela internet, é necessário:

a) Desativar o firewall

b) Configurar NAT estático ou redirecionamento de porta

c) Trocar o cabo por fibra

d) Usar apenas UDP

4. Cite uma limitação prática imposta pelo NAT.

## AULA 39  |  IPv4 e IPv6: diferenças e transição

Palavras-chave: IPv4 · IPv6 · esgotamento · dual stack

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Comparar IPv4 e IPv6 quanto a formato e capacidade.

- Escrever endereços IPv6 de forma abreviada.

- Explicar as estratégias de transição.

### Comparação

| Aspecto | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| Bits | 32 | 128 |
| Notação | Decimal com pontos | Hexadecimal com dois-pontos |
| Endereços possíveis | Cerca de 4,3 bilhões | Cerca de 3,4 × 10³⁸ |
| Broadcast | Existe | Não existe, substituído por multicast |
| Configuração automática | Depende de DHCP | Autoconfiguração nativa (SLAAC) |
| NAT | Praticamente obrigatório | Desnecessário |

### Abreviação de endereços IPv6

- Zeros à esquerda de cada bloco podem ser omitidos: 0db8 vira db8.

- Uma única sequência de blocos nulos pode ser substituída por dois-pontos duplos.

- Exemplo: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 fica 2001:db8::1.

### Transição

A estratégia dominante é o dual stack: o host mantém IPv4 e IPv6 simultaneamente e usa o que estiver disponível para cada destino.

Existem ainda técnicas de tunelamento, que transportam IPv6 sobre redes IPv4, e de tradução entre as duas versões, usadas em cenários específicos.

FIQUE ATENTO O IPv6 não é apenas um IPv4 com mais números. Ele elimina o broadcast, dispensa o NAT, simplifica o cabeçalho e traz autoconfiguração nativa. São mudanças de arquitetura, não apenas de tamanho.

### Na prática

Endereços IPv6 reservados que aparecem com frequência: ::1 é o loopback, equivalente ao 127.0.0.1; endereços começando em fe80 são de enlace local, atribuídos automaticamente a cada interface.

ATIVIDADE EM SALA Abrevie: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329. Depois, execute ipconfig ou ip addr e verifique se sua máquina possui endereço IPv6. Anote qual e identifique se é de enlace local.

### Exercícios

1. Quantos bits tem cada versão e qual a consequência prática dessa diferença?

2. Abrevie o endereço 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001.

3. No IPv6, o broadcast foi:

a) Mantido igual ao IPv4

b) Eliminado e substituído por multicast

c) Renomeado para anycast

d) Restrito à porta 546

4. O que é dual stack?

## AULA 40  |  Endereços públicos e privados

Palavras-chave: IP privado · IP público · RFC 1918 · loopback

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Identificar as faixas privadas do IPv4.

- Diferenciar endereço público de privado.

- Reconhecer endereços especiais.

### Faixas privadas

| Faixa | Máscara padrão | Quantidade de endereços | Uso comum |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0.0 a 10.255.255.255 | 255.0.0.0 | Cerca de 16,7 milhões | Grandes organizações |
| 172.16.0.0 a 172.31.255.255 | 255.240.0.0 | Cerca de 1 milhão | Redes médias |
| 192.168.0.0 a 192.168.255.255 | 255.255.0.0 | Cerca de 65 mil | Redes domésticas e pequenas |

Essas faixas foram definidas pela RFC 1918 e não são roteáveis na internet: nenhum provedor encaminha pacotes com esses endereços de destino.

### Endereços especiais

- 127.0.0.0/8: loopback, usado pela máquina para falar consigo mesma. O mais conhecido é 127.0.0.1.

- 169.254.0.0/16: APIPA, atribuído automaticamente quando o DHCP falha.

- 0.0.0.0: indica qualquer endereço ou host sem endereço definido.

- 255.255.255.255: broadcast limitado, restrito à rede local.

FIQUE ATENTO Se um computador aparece com endereço iniciado em 169.254, ele não conseguiu falar com o servidor DHCP. Verifique cabo, porta e o próprio servidor: o problema não é o endereço, é o sintoma.

### Na prática

A escola usa 192.168.10.0 nos laboratórios e 192.168.20.0 na administração. Os dois usam endereços privados e compartilham um único IP público, fornecido pela operadora, para acessar a internet.

ATIVIDADE EM SALA Classifique como público, privado ou especial: 10.1.1.1, 8.8.8.8, 172.20.5.4, 127.0.0.1, 192.168.0.15, 169.254.3.7, 200.221.11.100.

### Exercícios

1. Cite as três faixas de endereços privados do IPv4.

2. O que significa dizer que um endereço privado não é roteável na internet?

3. Um computador exibe o endereço 169.254.10.5. Isso indica que:

a) Ele está com IP público

b) O DHCP falhou e o endereço foi autoatribuído

c) Ele está em uma VPN

d) A máscara está errada

4. Para que serve o endereço 127.0.0.1?

## AULA 41  |  Máscara de sub-rede: contando bits, hosts e endereços

Palavras-chave: máscara · CIDR · bits de host · salto · broadcast

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Separar a parte de rede e a parte de host de um endereço.

- Calcular quantos endereços e quantos hosts válidos cabem em uma máscara.

- Encontrar o endereço de rede, o primeiro host, o último host e o broadcast.

### A máscara é uma régua sobre o endereço

Todo endereço IPv4 tem 32 bits. A máscara também tem 32 bits e serve para dizer onde termina a parte que identifica a rede e onde começa a parte que identifica cada computador.

A regra é simples: onde a máscara tem 1, aquele bit pertence à rede. Onde a máscara tem 0, aquele bit pertence ao host.

Veja o endereço 192.168.1.50 com a máscara 255.255.255.0 escrito em binário, um embaixo do outro:

- Endereço: 11000000.10101000.00000001.00110010

- Máscara:  11111111.11111111.11111111.00000000

Contando os bits 1 da máscara, temos 24. Por isso essa máscara também é escrita como /24. Sobram 8 bits em zero, e são esses 8 bits que podem variar para criar os endereços dos computadores.

### As únicas máscaras que existem

Um octeto de máscara nunca é um número qualquer. Como os bits 1 vêm sempre da esquerda para a direita, sem buracos, só existem nove valores possíveis para cada octeto. Guarde esta tabela: ela resolve metade das questões de prova.

| Valor decimal | Em binário | Bits em 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 00000000 | 0 |
| 128 | 10000000 | 1 |
| 192 | 11000000 | 2 |
| 224 | 11100000 | 3 |
| 240 | 11110000 | 4 |
| 248 | 11111000 | 5 |
| 252 | 11111100 | 6 |
| 254 | 11111110 | 7 |
| 255 | 11111111 | 8 |

Uma máscara como 255.255.255.100 não existe, porque 100 em binário é 01100100, que tem zeros no meio dos uns.

### Passo 1 — contar os bits de host

O endereço tem 32 bits no total. Se a máscara usa alguns para a rede, o restante é do host. Então:

bits de host = 32 menos o prefixo

Exemplos: em /24 temos 32 - 24 = 8 bits de host. Em /26 temos 32 - 26 = 6 bits de host. Em /30 temos 32 - 30 = 2 bits de host.

### Passo 2 — quantos endereços e quantos hosts

Cada bit de host pode valer 0 ou 1. Com 6 bits, por exemplo, temos 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 64 combinações. Ou seja:

total de endereços = 2 elevado ao número de bits de host

Mas nem todos servem para computador. O primeiro endereço da faixa é o nome da rede e o último é o broadcast. Nenhum dos dois pode ser colocado em uma máquina. Por isso:

hosts válidos = 2 elevado ao número de bits de host, menos 2

| Bits de host | Conta | Total de endereços | Hosts válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 × 2 | 4 | 2 |
| 3 | 2 × 2 × 2 | 8 | 6 |
| 4 | 2 × 2 × 2 × 2 | 16 | 14 |
| 5 | 2 × 2 × 2 × 2 × 2 | 32 | 30 |
| 6 | 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 | 64 | 62 |
| 7 | 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 | 128 | 126 |
| 8 | 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 | 256 | 254 |

Para entender de onde vem o "menos 2", olhe uma rede bem pequena, com máscara /30 e apenas 4 endereços, começando em 192.168.1.0. Os quatro endereços são: 192.168.1.0, que é o nome da rede; 192.168.1.1 e 192.168.1.2, que podem ser usados em computadores; e 192.168.1.3, que é o broadcast. Dos quatro, apenas dois servem para máquina. Confere com a conta: 4 menos 2 é igual a 2.

### Tabela de referência: decore ou saiba montar

Esta é a tabela que você vai usar em todo cálculo de sub-rede. A última coluna, o salto, é o tamanho de cada bloco de endereços e é a chave de tudo.

| CIDR | Máscara | Bits de host | Endereços | Hosts válidos | Salto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /24 | 255.255.255.0 | 8 | 256 | 254 | octeto inteiro |
| /25 | 255.255.255.128 | 7 | 128 | 126 | 128 |
| /26 | 255.255.255.192 | 6 | 64 | 62 | 64 |
| /27 | 255.255.255.224 | 5 | 32 | 30 | 32 |
| /28 | 255.255.255.240 | 4 | 16 | 14 | 16 |
| /29 | 255.255.255.248 | 3 | 8 | 6 | 8 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 4 | 2 | 4 |

Repare que o salto é sempre igual ao total de endereços. E existe um jeito rápido de achá-lo sem decorar nada: salto = 256 menos o último octeto da máscara. Em /26, a máscara termina em 192, e 256 - 192 = 64. Em /28, termina em 240, e 256 - 240 = 16.

### Passo 3 — achar os quatro endereços importantes

Dado um IP e uma máscara, quase toda questão pede quatro coisas: o endereço de rede, o primeiro host, o último host e o broadcast. O método é sempre o mesmo:

- Calcule o salto: 256 menos o último octeto da máscara.

- Monte os blocos começando em 0 e somando o salto: 0, salto, salto+salto, e assim por diante, até passar de 255.

- Descubra em qual bloco o último octeto do seu IP se encaixa.

- O início do bloco é o endereço de rede.

- O broadcast é o número imediatamente anterior ao início do bloco seguinte.

- O primeiro host é a rede mais 1. O último host é o broadcast menos 1.

### Exemplo resolvido 1 — o mais fácil: 192.168.1.50 com máscara /24

Passo 1: bits de host = 32 - 24 = 8.

Passo 2: total = 256 endereços; hosts válidos = 256 - 2 = 254.

Passo 3: em /24 não há divisão nenhuma. O quarto octeto inteiro, de 0 a 255, pertence a uma única rede.

| O que | Endereço |
| --- | --- |
| Endereço de rede | 192.168.1.0 |
| Primeiro host | 192.168.1.1 |
| Último host | 192.168.1.254 |
| Broadcast | 192.168.1.255 |

### Exemplo resolvido 2 — 192.168.10.100 com máscara 255.255.255.192

Passo 1: a máscara 255.255.255.192 é /26, porque 192 tem 2 bits em 1 e 24 + 2 = 26. Bits de host = 32 - 26 = 6.

Passo 2: total = 64 endereços; hosts válidos = 64 - 2 = 62.

Passo 3: salto = 256 - 192 = 64. Os blocos são 0, 64, 128 e 192.

Passo 4: em qual bloco cai o número 100? O bloco 64 vai de 64 até 127, porque o próximo começa em 128. Como 100 está entre 64 e 127, o IP pertence ao bloco que começa em 64.

| O que | Como achei | Endereço |
| --- | --- | --- |
| Endereço de rede | Início do bloco | 192.168.10.64 |
| Primeiro host | Rede mais 1 | 192.168.10.65 |
| Último host | Broadcast menos 1 | 192.168.10.126 |
| Broadcast | Próximo bloco (128) menos 1 | 192.168.10.127 |

Confira somando: de 64 até 127 são 64 endereços, exatamente o que a tabela previu.

### Exemplo resolvido 3 — 172.16.5.200 com máscara /28

Passo 1: bits de host = 32 - 28 = 4.

Passo 2: total = 16 endereços; hosts válidos = 16 - 2 = 14.

Passo 3: a máscara /28 é 255.255.255.240, então o salto é 256 - 240 = 16. Os blocos são 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224 e 240.

Passo 4: o número 200 está entre 192 e 207, porque o bloco seguinte começa em 208. Logo, o bloco é o que começa em 192.

| O que | Endereço |
| --- | --- |
| Endereço de rede | 172.16.5.192 |
| Primeiro host | 172.16.5.193 |
| Último host | 172.16.5.206 |
| Broadcast | 172.16.5.207 |

Dica para não errar: você não precisa escrever todos os blocos. Vá somando o salto até passar do número do seu IP e pare. Quando passar, volte um bloco.

FIQUE ATENTO Dois computadores com IPs parecidos, mas máscaras diferentes, podem não se enxergar. Um host 192.168.1.100/24 e outro 192.168.1.200/26 calculam redes diferentes: o primeiro acha 192.168.1.0 e o segundo acha 192.168.1.192. Para eles, são redes distintas.

### Na prática

Na secretaria da escola, um computador foi configurado com 192.168.1.130 e máscara 255.255.255.192. Ele não conseguia acessar o servidor, que tem 192.168.1.60 e a mesma máscara.

Fazendo o cálculo: salto 64, blocos 0, 64, 128 e 192. O computador cai no bloco 128 e o servidor cai no bloco 0. São redes diferentes, e por isso não se comunicam diretamente. A correção foi trocar a máscara dos dois para 255.255.255.0.

ATIVIDADE EM SALA Em dupla, resolvam no caderno: para o endereço 192.168.7.85 com máscara 255.255.255.224, encontrem os quatro endereços. Escrevam cada passo do método, um por linha, antes de dar a resposta. Depois confiram com outra dupla.

### Exercícios

1. Quantos bits de host tem a máscara /27? E quantos hosts válidos ela permite? Mostre a conta.

2. Complete: a máscara 255.255.255.240 corresponde ao prefixo ______, tem ______ bits de host, permite ______ hosts válidos e seu salto é ______.

3. Por que sempre subtraímos 2 do total de endereços? Responda com suas palavras.

4. Para o endereço 192.168.4.30 com máscara 255.255.255.240, encontre o endereço de rede, o primeiro host, o último host e o broadcast. Mostre o salto e o bloco usado.

5. Para o endereço 10.1.1.150 com máscara /26, encontre os quatro endereços. Mostre os passos.

6. Assinale a alternativa correta. A máscara 255.255.255.224 permite, em cada sub-rede:

a) 62 hosts válidos e salto 64

b) 30 hosts válidos e salto 32

c) 14 hosts válidos e salto 16

d) 126 hosts válidos e salto 128

## AULA 42  |  Gateway padrão e a decisão de encaminhamento

Palavras-chave: gateway · rota padrão · mesma rede · AND

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Explicar para que serve o gateway padrão.

- Verificar se dois endereços estão na mesma rede.

- Diagnosticar problemas causados por gateway incorreto.

### O que é o gateway padrão

O gateway padrão é o endereço para onde o computador manda tudo que não pertence à sua própria rede. Na prática, é a interface do roteador ligada àquela rede.

Sem gateway configurado, o computador continua conversando normalmente com as máquinas do mesmo laboratório, mas não alcança nada fora dele, inclusive a internet.

### A pergunta que o computador faz antes de enviar

Toda vez que vai enviar um pacote, o computador precisa responder uma única pergunta: o destino está na minha rede ou não?

Para responder, ele calcula o endereço de rede do seu próprio IP e o endereço de rede do IP de destino, usando a mesma máscara. Se os dois resultados forem iguais, é a mesma rede. Se forem diferentes, é outra rede.

- Mesma rede: o computador entrega direto, descobrindo o MAC do destino por ARP.

- Rede diferente: o computador entrega ao gateway, descobrindo por ARP o MAC do roteador.

Um detalhe importante: mesmo quando o pacote vai para outra rede, o endereço IP de destino continua sendo o final. O que muda é o endereço MAC, que passa a ser o do roteador.

### Exemplo resolvido — mesma rede ou não?

Situação: o computador do aluno tem 192.168.5.20 com máscara 255.255.255.0 e quer falar com dois destinos, 192.168.5.90 e 192.168.9.90.

Com a máscara 255.255.255.0, a rede é definida pelos três primeiros octetos.

Primeiro destino: a rede do aluno é 192.168.5.0 e a rede do destino também é 192.168.5.0. São iguais, então a entrega é direta, sem passar pelo roteador.

Segundo destino: a rede do aluno é 192.168.5.0 e a rede do destino é 192.168.9.0. São diferentes, então o pacote vai para o gateway.

| Destino | Rede do host | Rede do destino | Decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.5.90 | 192.168.5.0 | 192.168.5.0 | Entrega direta |
| 192.168.9.90 | 192.168.5.0 | 192.168.9.0 | Envia ao gateway |

### Erros comuns de configuração

- Gateway em branco: a rede local funciona, a internet não abre.

- Gateway fora da própria rede, como 192.168.2.1 em um host 192.168.1.10/24: o endereço é inalcançável e o efeito é o mesmo de não ter gateway.

- Gateway com o endereço de outro computador: o pacote é entregue a uma máquina que não sabe rotear e simplesmente descarta.

- Máscara errada: o host calcula uma rede diferente da real e passa a mandar ao gateway pacotes que deveriam ser diretos, ou o contrário.

FIQUE ATENTO Se a rede local funciona e só a internet falha, comece verificando gateway e máscara, nessa ordem. É a causa da maioria dos casos, e a verificação leva menos de um minuto.

### Na prática

Um professor relata que o computador dele abre as pastas compartilhadas e imprime normalmente, mas nenhum site carrega.

O comando ipconfig mostra o endereço 192.168.1.45, máscara 255.255.255.0 e o campo de gateway vazio. A rede local funcionava justamente porque toda a comunicação era interna. Ao configurar o gateway 192.168.1.1, o acesso à internet voltou.

ATIVIDADE EM SALA Descubra o endereço IP, a máscara e o gateway do seu computador e anote os três. Depois responda: o computador do colega ao lado está na mesma rede que o seu? Mostre o cálculo que comprova a resposta.

### Exercícios

1. Explique, com suas palavras, o que é o gateway padrão.

2. Um computador com 10.0.0.15 e máscara 255.255.255.0 quer enviar dados para 10.0.0.200. Ele usa o gateway ou entrega direto? Justifique.

3. O mesmo computador com 10.0.0.15 quer enviar dados para 10.0.5.200. Ele usa o gateway ou entrega direto? Justifique.

4. Assinale a alternativa correta. Um computador acessa a impressora da sala, mas nenhum site abre. A causa mais provável é:

a) Cabo de rede rompido

b) Placa de rede queimada

c) Gateway ausente ou incorreto

d) Endereço MAC duplicado

## AULA 43  |  Endereçamento IP I: classes de endereço

Palavras-chave: classe · máscara padrão · rede · broadcast

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Identificar a classe de um endereço olhando o primeiro octeto.

- Aplicar a máscara padrão de cada classe.

- Encontrar rede e broadcast em uma rede de classe cheia.

### Como identificar a classe

Antes do CIDR existir, os endereços eram distribuídos em classes de tamanho fixo. Basta olhar o primeiro octeto para saber a classe.

| Classe | Primeiro octeto | Máscara padrão | Hosts por rede |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 a 126 | 255.0.0.0 (/8) | cerca de 16,7 milhões |
| B | 128 a 191 | 255.255.0.0 (/16) | 65.534 |
| C | 192 a 223 | 255.255.255.0 (/24) | 254 |
| D | 224 a 239 | não se aplica | multicast |
| E | 240 a 255 | não se aplica | experimental |

O número 127 não aparece na classe A porque toda a faixa 127.x.x.x é reservada ao loopback, o endereço que a máquina usa para falar consigo mesma.

### Exemplo resolvido 1 — endereço de classe C

Endereço: 192.168.7.40. O primeiro octeto é 192, que está entre 192 e 223, logo é classe C e a máscara padrão é 255.255.255.0.

Com essa máscara, os três primeiros octetos são a rede e o quarto é o host.

| O que | Endereço |
| --- | --- |
| Rede | 192.168.7.0 |
| Primeiro host | 192.168.7.1 |
| Último host | 192.168.7.254 |
| Broadcast | 192.168.7.255 |

### Exemplo resolvido 2 — endereço de classe B

Endereço: 172.20.35.9. O primeiro octeto é 172, que está entre 128 e 191, logo é classe B e a máscara padrão é 255.255.0.0.

Com essa máscara, os dois primeiros octetos são a rede e os dois últimos são do host. Para achar o broadcast, coloque o valor máximo, 255, nos dois octetos de host.

| O que | Endereço |
| --- | --- |
| Rede | 172.20.0.0 |
| Primeiro host | 172.20.0.1 |
| Último host | 172.20.255.254 |
| Broadcast | 172.20.255.255 |

### Por que as classes foram substituídas

O problema é o desperdício. Uma empresa com 300 computadores não cabe em uma classe C, que oferece 254 endereços, e então recebia uma classe B inteira, com mais de 65 mil. Mais de 64 mil endereços ficavam sem uso.

Com o CIDR, passou a ser possível usar qualquer prefixo, como /23, que oferece 510 hosts e resolve o caso acima sem desperdício. Hoje as classes servem como referência histórica e para identificar a máscara padrão quando o enunciado não informa outra.

FIQUE ATENTO Se o enunciado informar uma máscara diferente da padrão, é a máscara informada que vale. A classe só define a máscara quando nenhuma outra for indicada.

### Na prática

A escola usa 192.168.10.0 nos laboratórios, um endereço de classe C com máscara padrão /24. São 254 endereços disponíveis, suficientes para os computadores, as impressoras e os pontos de acesso sem fio.

ATIVIDADE EM SALA Para cada endereço, informe a classe e a máscara padrão: 10.5.3.1, 172.20.4.9, 192.168.7.55 e 200.150.10.20. Depois escolha um deles e encontre rede, primeiro host, último host e broadcast.

### Exercícios

1. Qual a classe e a máscara padrão do endereço 130.45.6.7?

2. Para o endereço 192.168.4.77, com a máscara padrão da sua classe, informe rede, primeiro host, último host e broadcast.

3. Assinale a alternativa correta. O endereço 127.0.0.1 não pertence a nenhuma classe utilizável porque:

a) É um endereço público

b) É reservado ao loopback

c) É de multicast

d) É experimental

4. Explique com suas palavras por que o modelo de classes desperdiçava endereços.

## AULA 44  |  Endereçamento IP II: dividindo uma rede em sub-redes

Palavras-chave: sub-rede · emprestar bits · salto · prefixo

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Descobrir quantos bits emprestar para obter um número de sub-redes.

- Calcular o novo prefixo, a nova máscara e o salto.

- Montar a tabela completa das sub-redes.

### O que significa dividir em sub-redes

Uma rede /24 tem 254 endereços em um único bloco. Se a escola quer separar o laboratório da secretaria, ela precisa transformar esse bloco em vários blocos menores e independentes.

O jeito de fazer isso é pegar bits que eram de host e passá-los para a rede. Dizemos que a rede "empresta" bits. Cada bit emprestado dobra a quantidade de sub-redes e corta pela metade a quantidade de hosts de cada uma.

| Bits emprestados | Sub-redes criadas | Conta |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 2 × 2 |
| 3 | 8 | 2 × 2 × 2 |
| 4 | 16 | 2 × 2 × 2 × 2 |
| 5 | 32 | 2 × 2 × 2 × 2 × 2 |

### O método em cinco passos

Todo exercício de divisão em sub-redes de tamanho igual se resolve com estes cinco passos. Escreva os cinco no caderno e siga sempre a mesma ordem.

- Passo 1: descubra quantos bits emprestar. Vá dobrando o 2 até alcançar ou passar o número de sub-redes pedido.

- Passo 2: some os bits emprestados ao prefixo original. Esse é o novo prefixo.

- Passo 3: escreva a nova máscara e calcule o salto, que é 256 menos o último octeto da máscara.

- Passo 4: calcule os hosts de cada sub-rede: 32 menos o novo prefixo dá os bits de host; depois aplique 2 elevado a esse número, menos 2.

- Passo 5: monte a tabela. Comece em 0 e vá somando o salto. O broadcast de cada sub-rede é o número anterior ao início da próxima.

### Exemplo resolvido 1 — dividir 192.168.1.0/24 em 2 sub-redes

Passo 1: preciso de 2 sub-redes. Com 1 bit já consigo 2. Empresto 1 bit.

Passo 2: novo prefixo = 24 + 1 = /25.

Passo 3: a máscara de /25 é 255.255.255.128. Salto = 256 - 128 = 128.

Passo 4: bits de host = 32 - 25 = 7. Hosts = 2 elevado a 7 menos 2 = 128 - 2 = 126.

Passo 5: os blocos começam em 0 e 128.

| Sub-rede | Rede | Primeiro host | Último host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 2 | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 | 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |

Conferência: 2 sub-redes de 128 endereços somam 256, exatamente o tamanho do bloco original.

### Exemplo resolvido 2 — dividir 192.168.1.0/24 em 4 sub-redes

Passo 1: preciso de 4. Com 1 bit consigo 2, com 2 bits consigo 4. Empresto 2 bits.

Passo 2: novo prefixo = 24 + 2 = /26.

Passo 3: máscara 255.255.255.192. Salto = 256 - 192 = 64.

Passo 4: bits de host = 32 - 26 = 6. Hosts = 64 - 2 = 62.

Passo 5: os blocos começam em 0, 64, 128 e 192.

| Sub-rede | Rede | Primeiro host | Último host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 2 | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 3 | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 | 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 4 | 192.168.1.192 | 192.168.1.193 | 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |

Conferência: 4 sub-redes de 64 endereços somam 256.

### Exemplo resolvido 3 — dividir 10.0.0.0/24 em 8 sub-redes

Passo 1: preciso de 8. Dobrando: 2, 4, 8. Foram 3 bits.

Passo 2: novo prefixo = 24 + 3 = /27.

Passo 3: máscara 255.255.255.224. Salto = 256 - 224 = 32.

Passo 4: bits de host = 32 - 27 = 5. Hosts = 32 - 2 = 30.

Passo 5: blocos em 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 e 224.

| Sub-rede | Rede | Faixa de hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.0.0.0 | 10.0.0.1 a 10.0.0.30 | 10.0.0.31 |
| 2 | 10.0.0.32 | 10.0.0.33 a 10.0.0.62 | 10.0.0.63 |
| 3 | 10.0.0.64 | 10.0.0.65 a 10.0.0.94 | 10.0.0.95 |
| 4 | 10.0.0.96 | 10.0.0.97 a 10.0.0.126 | 10.0.0.127 |
| 5 | 10.0.0.128 | 10.0.0.129 a 10.0.0.158 | 10.0.0.159 |
| 6 | 10.0.0.160 | 10.0.0.161 a 10.0.0.190 | 10.0.0.191 |
| 7 | 10.0.0.192 | 10.0.0.193 a 10.0.0.222 | 10.0.0.223 |
| 8 | 10.0.0.224 | 10.0.0.225 a 10.0.0.254 | 10.0.0.255 |

### Exemplo resolvido 4 — quando o enunciado fala de hosts, não de sub-redes

Alguns exercícios não pedem um número de sub-redes, e sim um número mínimo de hosts em cada uma. O caminho é o mesmo, começando pelo outro lado.

Situação: dividir 192.168.20.0/24 em sub-redes com pelo menos 25 hosts cada.

Passo 1: procure o menor número de bits de host que atenda. Com 4 bits temos 14 hosts, que é pouco. Com 5 bits temos 30 hosts, que atende os 25 pedidos.

Passo 2: se sobram 5 bits para host, o prefixo é 32 - 5 = /27.

Passo 3: máscara 255.255.255.224 e salto 32.

Passo 4: cada sub-rede tem 30 hosts válidos e são criadas 8 sub-redes, porque 256 dividido por 32 é igual a 8.

FIQUE ATENTO Ao dimensionar, lembre-se de contar o gateway. Uma sub-rede /29 tem 6 hosts válidos, mas se um deles for o roteador, sobram apenas 5 para os computadores.

### Na prática

A escola tem um bloco 192.168.1.0/24 e quatro ambientes: laboratório 1, laboratório 2, secretaria e sala dos professores, cada um com no máximo 60 máquinas.

Aplicando o método: 4 sub-redes exigem 2 bits emprestados, resultando em /26, com 62 hosts em cada uma. É exatamente o exemplo resolvido 2, e o plano atende com folga de 2 endereços por ambiente.

ATIVIDADE EM SALA Divida 172.16.8.0/24 em 4 sub-redes, escrevendo os cinco passos no caderno. Monte a tabela com rede, primeiro host, último host e broadcast de cada sub-rede. Depois confira somando os endereços: o total deve dar 256.

### Exercícios

1. Quantos bits preciso emprestar para criar 4 sub-redes? E para criar 8? Mostre o raciocínio.

2. Ao dividir uma rede /24 emprestando 2 bits, qual é o novo prefixo, qual é a máscara e qual é o salto?

3. Divida 192.168.30.0/24 em 2 sub-redes. Monte a tabela com rede, primeiro host, último host e broadcast de cada uma.

4. Divida 10.10.10.0/24 em 4 sub-redes e escreva apenas o endereço de rede e o broadcast de cada uma.

5. Assinale a alternativa correta. Em uma rede com máscara /26, o salto entre as sub-redes é:

a) 16

b) 32

c) 64

d) 128

6. Um laboratório precisa de sub-redes com pelo menos 12 hosts cada. Qual prefixo você usaria? Justifique com a conta.

## AULA 45  |  Endereçamento IP III: VLSM, sub-redes de tamanhos diferentes

Palavras-chave: VLSM · dimensionamento · ordem decrescente · projeto

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Escolher o prefixo adequado a cada quantidade de hosts.

- Alocar as sub-redes na ordem correta.

- Montar e documentar um plano de endereçamento.

### O problema que o VLSM resolve

Na aula anterior, todas as sub-redes tinham o mesmo tamanho. Isso funciona quando as necessidades são parecidas, mas gera desperdício quando não são.

Imagine dividir uma rede em 4 partes iguais de 62 hosts para atender um laboratório com 60 máquinas e um enlace entre dois roteadores que precisa de apenas 2 endereços. Nesse enlace, 60 endereços ficam sem uso.

Com VLSM, cada sub-rede recebe o tamanho que precisa: o laboratório fica com /26 e o enlace com /30.

### Tabela de escolha do prefixo

Para escolher o prefixo, procure na tabela o menor bloco que ainda atenda a quantidade de hosts pedida.

| Hosts necessários | Prefixo | Máscara | Hosts válidos | Salto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Até 2 | /30 | 255.255.255.252 | 2 | 4 |
| 3 a 6 | /29 | 255.255.255.248 | 6 | 8 |
| 7 a 14 | /28 | 255.255.255.240 | 14 | 16 |
| 15 a 30 | /27 | 255.255.255.224 | 30 | 32 |
| 31 a 62 | /26 | 255.255.255.192 | 62 | 64 |
| 63 a 126 | /25 | 255.255.255.128 | 126 | 128 |
| 127 a 254 | /24 | 255.255.255.0 | 254 | 256 |

### A regra de ouro: sempre do maior para o menor

Antes de calcular qualquer coisa, coloque as demandas em ordem decrescente de hosts e atenda nessa ordem.

Se você começar pelas pequenas, o espaço fica picado e depois não sobra bloco contínuo para as grandes. Essa é a causa mais comum de erro nesse tipo de exercício.

### Exemplo resolvido 1 — bloco 192.168.1.0/24

Demandas: laboratórios com 100 hosts, administração com 50, rede sem fio com 20 e enlace entre roteadores com 2.

As demandas já estão em ordem decrescente. Consultando a tabela: 100 hosts pedem /25; 50 pedem /26; 20 pedem /27; e 2 pedem /30.

Agora é só ir somando os saltos, começando em 0. O /25 tem salto 128, então ocupa de 0 a 127. O /26 tem salto 64, começa em 128 e ocupa até 191. O /27 tem salto 32, começa em 192 e ocupa até 223. O /30 tem salto 4, começa em 224 e ocupa até 227.

| Setor | Hosts | Prefixo | Rede | Faixa de hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratórios | 100 | /25 | 192.168.1.0 | .1 a .126 | 192.168.1.127 |
| Administração | 50 | /26 | 192.168.1.128 | .129 a .190 | 192.168.1.191 |
| Rede sem fio | 20 | /27 | 192.168.1.192 | .193 a .222 | 192.168.1.223 |
| Enlace | 2 | /30 | 192.168.1.224 | .225 a .226 | 192.168.1.227 |

Sobrou de 192.168.1.228 até 192.168.1.255, ou seja, 28 endereços livres para crescimento futuro. Esse é o ganho do VLSM: com quatro blocos iguais, não teria sobrado nada.

### Exemplo resolvido 2 — bloco 172.20.0.0/24

Demandas: secretaria com 50 hosts, biblioteca com 25, sala dos professores com 10 e enlace com 6.

Ordem decrescente já está correta. Prefixos: 50 hosts pedem /26; 25 pedem /27; 10 pedem /28; e 6 pedem /29.

Somando os saltos a partir de 0: o /26 ocupa de 0 a 63; o /27 começa em 64 e vai até 95; o /28 começa em 96 e vai até 111; o /29 começa em 112 e vai até 119.

| Setor | Hosts | Prefixo | Rede | Faixa de hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secretaria | 50 | /26 | 172.20.0.0 | .1 a .62 | 172.20.0.63 |
| Biblioteca | 25 | /27 | 172.20.0.64 | .65 a .94 | 172.20.0.95 |
| Professores | 10 | /28 | 172.20.0.96 | .97 a .110 | 172.20.0.111 |
| Enlace | 6 | /29 | 172.20.0.112 | .113 a .118 | 172.20.0.119 |

Livre para crescimento: de 172.20.0.120 até 172.20.0.255.

### Documentar é parte do trabalho

Um plano de endereçamento sem registro escrito vira um problema em poucos meses. Monte sempre uma tabela com setor, rede, máscara, faixa de hosts, broadcast e gateway.

O costume é reservar o primeiro endereço utilizável de cada sub-rede para o gateway. No exemplo 1, os gateways seriam 192.168.1.1, 192.168.1.129, 192.168.1.193 e 192.168.1.225.

FIQUE ATENTO Não dimensione para o número exato de máquinas de hoje. Um laboratório com 60 computadores cabe em um /26, que tem 62 hosts, mas basta o gateway e uma impressora para o bloco lotar. Escolher o tamanho seguinte evita refazer o plano inteiro depois.

### Na prática

Erro comum em prova: atender a demanda de 2 hosts primeiro, alocando o /30 em 192.168.1.0. Depois, ao tentar alocar o /25 de 100 hosts, ele não pode começar em 4 nem em 8, porque um bloco /25 só pode começar em 0 ou em 128. O aluno perde o espaço e precisa recomeçar.

Por isso a ordem decrescente não é sugestão, é regra.

ATIVIDADE EM SALA Projete o endereçamento da escola a partir do bloco 192.168.50.0/24, com estas demandas: laboratório com 60 hosts, secretaria com 28, biblioteca com 12 e enlace entre roteadores com 2. Monte a tabela completa e indique o gateway de cada sub-rede e a faixa que sobrou.

### Exercícios

1. Explique com suas palavras por que as sub-redes devem ser atendidas da maior para a menor.

2. Consultando a tabela da aula, qual prefixo atende cada caso: 40 hosts, 12 hosts, 2 hosts e 100 hosts?

3. A partir do bloco 192.168.9.0/24, aloque duas sub-redes: uma para 50 hosts e outra para 20 hosts. Informe prefixo, rede, faixa de hosts e broadcast de cada uma.

4. Assinale a alternativa correta. Para um enlace ponto a ponto entre dois roteadores, o prefixo que atende sem desperdício é:

a) /28

b) /29

c) /30

d) /32

5. Um laboratório tem hoje 60 computadores e vai receber mais 5 no próximo ano, além do gateway e de uma impressora de rede. Qual prefixo você escolheria? Justifique.

# Autoavaliação do módulo

Responda sem consultar o material. Cada questão vale 2,0 pontos.

1. Complete: a máscara 255.255.255.192 corresponde ao prefixo ______, tem ______ bits de host, permite ______ hosts válidos e seu salto é ______.

2. Para o endereço 192.168.20.75 com máscara /27, encontre o endereço de rede, o primeiro host, o último host e o broadcast. Mostre o salto e o bloco.

3. Divida 10.10.10.0/24 em 4 sub-redes. Informe o novo prefixo, o salto e o endereço de rede e o broadcast de cada sub-rede.

4. Explique com suas palavras a diferença entre VLAN, VPN e firewall.

5. A partir do bloco 192.168.5.0/24, monte um plano com VLSM para três sub-redes: 100 hosts, 50 hosts e 2 hosts. Informe prefixo, rede, faixa de hosts e broadcast de cada uma.

# Gabarito comentado

Confira suas respostas somente depois de tentar resolver.

### Aula 32 — Endereço MAC e o padrão IEEE 802

1. Tem 48 bits: os 24 primeiros formam o OUI, que identifica o fabricante, e os 24 últimos identificam a peça individual.

2. FF:FF:FF:FF:FF:FF, ou seja, todos os 48 bits em 1.

3. Alternativa b. O MAC spoofing demonstra que filtragem por MAC não constitui, sozinha, um mecanismo de segurança confiável.

4. É a parte inicial do MAC, com 24 bits, atribuída pelo IEEE a cada fabricante. Permite identificar o fabricante da placa, o que auxilia em inventário e na análise de incidentes.

### Aula 33 — Tradução de endereços: ARP e RARP

1. O ARP descobre o MAC a partir do IP conhecido. O RARP fazia o inverso, descobrindo o IP a partir do MAC, e foi substituído por BOOTP e DHCP.

2. Para armazenar temporariamente as associações entre IP e MAC já resolvidas, evitando repetir a consulta em broadcast a cada pacote enviado.

3. Alternativa b. O ARP spoofing explora a ausência de autenticação no protocolo e viabiliza o ataque de homem no meio.

4. Entradas ARP estáticas em hosts críticos, inspeção dinâmica de ARP nos switches, segmentação por VLAN e uso de protocolos cifrados como HTTPS, que tornam o tráfego capturado inútil.

### Aula 34 — ICMP: controle de erros e diagnóstico

1. Transportar mensagens de controle, erro e diagnóstico da camada de rede. Não carrega dados de usuário e sustenta ferramentas como ping e traceroute.

2. Envia pacotes com TTL crescente, começando em 1. Cada roteador que zera o TTL devolve uma mensagem ICMP Time Exceeded, identificando-se. Repetindo o processo, monta-se o caminho salto a salto.

3. Alternativa b. Muitos servidores e firewalls filtram ICMP por política de segurança, de modo que a ausência de resposta não comprova indisponibilidade.

4. A conectividade de rede está funcional; a falha está na resolução de nomes, ou seja, na configuração ou na disponibilidade do servidor DNS.

### Aula 35 — VPN: rede privada virtual

1. É a técnica de cifrar o pacote original e encapsulá-lo dentro de outro pacote, de modo que apenas o pacote externo seja visível durante o trajeto pela rede pública.

2. A site a site liga duas redes inteiras de forma permanente, como matriz e filial. A de acesso remoto liga um usuário individual à rede da organização, sendo típica do trabalho remoto.

3. Alternativa d. O PPTP possui vulnerabilidades conhecidas e não deve ser usado em ambientes que exijam confidencialidade.

4. Não. Ela protege o trajeto contra interceptação, mas o serviço acessado continua identificando a conta do usuário, e a VPN não oferece proteção contra malware, senhas fracas ou engenharia social.

### Aula 36 — VLAN: redes locais virtuais

1. Segurança, por isolar grupos de usuários; desempenho, por reduzir o domínio de broadcast; e organização lógica, por permitir agrupar usuários por função e não por localização física.

2. A porta de acesso pertence a uma única VLAN e entrega quadros sem marcação ao dispositivo final. A porta trunk transporta várias VLANs simultaneamente, com marcação 802.1Q, e liga switches ou roteadores entre si.

3. Alternativa c. O 802.1Q insere quatro bytes no quadro para identificar a VLAN de origem.

4. Não diretamente. A comunicação exige roteamento entre VLANs, feito por um roteador ou por um switch de camada 3, e pode ser controlada por regras de filtragem.

### Aula 37 — Firewall: filtragem e controle de acesso

1. O filtro de pacotes decide analisando cada pacote isoladamente por IP, porta e protocolo. O stateful mantém uma tabela de conexões e reconhece se um pacote pertence a uma conexão legítima já estabelecida.

2. É uma zona intermediária da rede onde ficam os servidores acessíveis pela internet, separada tanto da internet quanto da rede interna. Serve para limitar o dano caso um servidor exposto seja comprometido.

3. Alternativa b. Negar por padrão garante que qualquer serviço não previsto permaneça bloqueado, reduzindo a superfície de ataque.

4. Porque as regras são avaliadas sequencialmente e a primeira que corresponder ao tráfego é aplicada. Uma regra permissiva colocada antes de uma restritiva anula o efeito da segunda.

### Aula 38 — NAT: tradução de endereços de rede

1. Para contornar a escassez de endereços IPv4 públicos, permitindo que várias máquinas com endereços privados compartilhem um único endereço público no acesso à internet.

2. Pelo número de porta de origem. O roteador registra a associação entre IP privado, porta interna e porta pública, usando essa tabela para devolver cada resposta ao host correto.

3. Alternativa b. Sem uma entrada prévia de tradução, o roteador não sabe a qual host interno entregar a conexão vinda de fora.

4. Dificulta conexões iniciadas de fora para dentro, exigindo redirecionamento de porta; complica protocolos que transportam endereços no conteúdo; e dificulta o rastreamento individual de hosts a partir do IP público.

### Aula 39 — IPv4 e IPv6: diferenças e transição

1. O IPv4 tem 32 bits, permitindo cerca de 4,3 bilhões de endereços, quantidade já esgotada. O IPv6 tem 128 bits, com cerca de 3,4 × 10³⁸ endereços, o que dispensa o NAT e viabiliza a expansão da internet.

2. 2001:db8::1, omitindo os zeros à esquerda e substituindo a sequência de blocos nulos por dois-pontos duplos.

3. Alternativa b. O IPv6 eliminou o broadcast e passou a usar multicast para grupos específicos, reduzindo tráfego desnecessário.

4. É a estratégia de transição em que o host mantém as pilhas IPv4 e IPv6 ativas simultaneamente, usando a versão disponível para cada destino, sem exigir migração instantânea de toda a rede.

### Aula 40 — Endereços públicos e privados

1. De 10.0.0.0 a 10.255.255.255; de 172.16.0.0 a 172.31.255.255; e de 192.168.0.0 a 192.168.255.255.

2. Significa que os provedores não encaminham pacotes destinados a esses endereços. Eles só têm validade dentro da rede interna, e o acesso externo depende de tradução por NAT.

3. Alternativa b. A faixa 169.254.0.0/16 é do APIPA, atribuída automaticamente quando o host não obtém resposta do servidor DHCP.

4. É o endereço de loopback, usado pela própria máquina para se comunicar consigo mesma. Serve para testar a pilha TCP/IP local e para acessar serviços em execução no próprio computador.

### Aula 41 — Máscara de sub-rede: contando bits, hosts e endereços

1. Bits de host = 32 - 27 = 5. Total de endereços = 2 elevado a 5 = 32. Hosts válidos = 32 - 2 = 30.

2. /28; 4 bits de host; 14 hosts válidos; salto 16.

3. Porque o primeiro endereço da faixa identifica a rede e o último é o endereço de broadcast. Nenhum dos dois pode ser configurado em um computador.

4. Salto = 256 - 240 = 16. Blocos: 0, 16, 32... O número 30 está entre 16 e 31, então o bloco é 16. Rede 192.168.4.16; primeiro host 192.168.4.17; último host 192.168.4.30; broadcast 192.168.4.31.

5. Salto = 256 - 192 = 64. Blocos: 0, 64, 128, 192. O número 150 está entre 128 e 191, então o bloco é 128. Rede 10.1.1.128; primeiro host 10.1.1.129; último host 10.1.1.190; broadcast 10.1.1.191.

6. Alternativa b. O octeto 224 corresponde a /27, com 5 bits de host, 32 endereços no total, 30 válidos e salto 32.

### Aula 42 — Gateway padrão e a decisão de encaminhamento

1. É o endereço do roteador para onde o computador envia os pacotes destinados a redes diferentes da sua. É a porta de saída da rede local.

2. Entrega direto. Com a máscara 255.255.255.0, os dois endereços pertencem à rede 10.0.0.0, portanto estão na mesma rede e não precisam do roteador.

3. Usa o gateway. As redes são 10.0.0.0 e 10.0.5.0, que são diferentes, então o pacote precisa ser roteado.

4. Alternativa c. Como a comunicação local funciona, o problema não é físico; o que falta é o caminho de saída para outras redes.

### Aula 43 — Endereçamento IP I: classes de endereço

1. Classe B, porque o primeiro octeto 130 está entre 128 e 191. Máscara padrão 255.255.0.0, ou /16.

2. Classe C, máscara 255.255.255.0. Rede 192.168.4.0; primeiro host 192.168.4.1; último host 192.168.4.254; broadcast 192.168.4.255.

3. Alternativa b. Toda a faixa 127.x.x.x é reservada ao loopback, endereço que a máquina usa para falar consigo mesma.

4. Porque só existiam três tamanhos de rede. Uma organização que precisasse de um número intermediário de endereços recebia o bloco maior, e a maior parte dos endereços ficava sem uso.

### Aula 44 — Endereçamento IP II: dividindo uma rede em sub-redes

1. Para 4 sub-redes, 2 bits, porque 2 × 2 = 4. Para 8 sub-redes, 3 bits, porque 2 × 2 × 2 = 8.

2. Novo prefixo /26; máscara 255.255.255.192; salto 256 - 192 = 64.

3. Empresta 1 bit, prefixo /25, máscara 255.255.255.128, salto 128, 126 hosts cada. Sub-rede 1: rede 192.168.30.0, hosts de .1 a .126, broadcast .127. Sub-rede 2: rede 192.168.30.128, hosts de .129 a .254, broadcast .255.

4. Prefixo /26, salto 64. Rede 10.10.10.0 com broadcast .63; rede 10.10.10.64 com broadcast .127; rede 10.10.10.128 com broadcast .191; rede 10.10.10.192 com broadcast .255.

5. Alternativa c. A máscara /26 é 255.255.255.192, e 256 menos 192 resulta em salto 64.

6. Prefixo /28. Com 4 bits de host temos 2 elevado a 4 menos 2, que é 14 hosts válidos, suficiente para os 12 pedidos. Com 3 bits teríamos apenas 6, o que não atende.

### Aula 45 — Endereçamento IP III: VLSM, sub-redes de tamanhos diferentes

1. Porque os blocos maiores só podem começar em posições específicas. Se as sub-redes pequenas forem alocadas primeiro, o espaço fica fragmentado e não sobra bloco contínuo para as maiores.

2. 40 hosts: /26, que oferece 62. 12 hosts: /28, que oferece 14. 2 hosts: /30, que oferece 2. 100 hosts: /25, que oferece 126.

3. Sub-rede de 50 hosts: /26, rede 192.168.9.0, hosts de .1 a .62, broadcast .63. Sub-rede de 20 hosts: /27, rede 192.168.9.64, hosts de .65 a .94, broadcast .95.

4. Alternativa c. O /30 fornece exatamente 2 endereços válidos, um para cada interface do enlace.

5. O /25, com 126 hosts. O /26 tem 62 hosts e não comporta 60 computadores mais 5 novos, mais o gateway e a impressora, que somam 67 endereços.

### Autoavaliação do módulo

1. /26; 6 bits de host; 62 hosts válidos; salto 64.

2. Salto = 256 - 224 = 32. Blocos: 0, 32, 64, 96. O número 75 está entre 64 e 95, então o bloco é 64. Rede 192.168.20.64; primeiro host .65; último host .94; broadcast .95.

3. Prefixo /26 e salto 64. Rede 10.10.10.0 com broadcast .63; rede 10.10.10.64 com broadcast .127; rede 10.10.10.128 com broadcast .191; rede 10.10.10.192 com broadcast .255.

4. A VLAN separa a rede local em partes isoladas dentro do mesmo switch. A VPN cria um caminho protegido por criptografia sobre a internet, ligando pontos distantes. O firewall filtra o que entra e sai da rede conforme regras definidas.

5. Do maior para o menor. 100 hosts: /25, rede 192.168.5.0, hosts de .1 a .126, broadcast .127. 50 hosts: /26, rede 192.168.5.128, hosts de .129 a .190, broadcast .191. 2 hosts: /30, rede 192.168.5.192, hosts de .193 a .194, broadcast .195. Sobra de .196 até .255.