REDES DE COMPUTADORES · 60h

MÓDULO 7

COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAMENTO EM REDE

Aulas 46 a 51  ·  6 aulas  ·  AV2

Curso Técnico — Eixo Informação e Comunicação

E.E.E.P. Lúcia Helena Viana Ribeiro — Horizonte/CE

Prof. Francisco Ericson Cornélio da Costa

# Módulo 7 — Compartilhamento e Armazenamento em Rede

### O que você vai aprender

A partir daqui o curso deixa a infraestrutura e passa aos serviços. Você vai compartilhar pastas e impressoras em Windows e Linux, entender o modelo de permissões, conhecer as arquiteturas de armazenamento em rede e avaliar as opções de nuvem. As aulas deste módulo são predominantemente práticas.

### Conteúdo do módulo

| Aula | Tema | Foco |
| --- | --- | --- |
| 46 | Compartilhamento de arquivos: conceitos e protocolos | SMB, NFS e modelo de permissões |
| 47 | Prática: compartilhamento no Windows | Configuração, mapeamento e diagnóstico |
| 48 | Prática: compartilhamento no Linux com Samba | Instalação, configuração e permissões |
| 49 | Compartilhamento de impressoras e servidor de impressão | Fila, driver e centralização |
| 50 | Armazenamento em rede: DAS, NAS e SAN | Arquiteturas, RAID e escolha |
| 51 | Armazenamento em nuvem | Modelos de serviço, sincronização e LGPD |

COMO USAR ESTA APOSTILA Leia os objetivos antes de começar: eles dizem o que será cobrado na avaliação. Faça a atividade em sala junto com a turma, sem consultar a resposta. Resolva os exercícios no próprio material; o gabarito está no final do módulo. Ao terminar, refaça a Autoavaliação. Se errar mais de duas, revise a aula correspondente.

## AULA 46  |  Compartilhamento de arquivos: conceitos e protocolos

Palavras-chave: SMB · NFS · permissão · compartilhamento

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Explicar como funciona o compartilhamento de arquivos em rede.

- Diferenciar SMB de NFS.

- Distinguir permissão de compartilhamento de permissão de sistema de arquivos.

### Protocolos de compartilhamento

| Protocolo | Origem | Porta | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- |
| SMB / CIFS | Windows | 445 | Redes mistas e corporativas |
| NFS | Unix e Linux | 2049 | Ambientes Linux e servidores |
| AFP | Apple | 548 | Legado macOS |
| WebDAV | Web | 80 e 443 | Acesso por HTTP |

O Samba é a implementação livre do SMB para Linux, e é o que permite que servidores Linux atendam clientes Windows de forma transparente.

### As duas camadas de permissão

Existem duas listas de permissão sobrepostas: a do compartilhamento, que vale para acessos vindos da rede, e a do sistema de arquivos, que vale para qualquer acesso, local ou remoto.

A permissão efetiva é sempre a mais restritiva das duas. Uma pasta compartilhada com controle total pela rede, mas somente leitura no sistema de arquivos, resulta em somente leitura.

### Boas práticas

- Conceda permissões a grupos, não a usuários individuais.

- Aplique o princípio do menor privilégio: apenas o necessário para a tarefa.

- Evite o compartilhamento aberto para o grupo Todos.

- Registre quem tem acesso a cada pasta e revise periodicamente.

FIQUE ATENTO Compartilhamento não é backup. Um arquivo apagado por engano em uma pasta compartilhada desaparece para todos ao mesmo tempo. Backup exige cópia separada e independente.

### Na prática

Em uma escola: a pasta Professores tem leitura e escrita para o grupo de docentes e nenhum acesso para alunos. A pasta Materiais tem escrita para docentes e apenas leitura para alunos. Uma única alteração no grupo ajusta o acesso de todos os seus membros.

ATIVIDADE EM SALA Desenhe a estrutura de pastas compartilhadas ideal para a sua escola. Para cada pasta, defina quais grupos existem e qual permissão cada um recebe. Justifique as escolhas mais restritivas.

### Exercícios

1. Qual a diferença entre SMB e NFS?

2. Explique as duas camadas de permissão e como se calcula a permissão efetiva.

3. Uma pasta tem controle total no compartilhamento e somente leitura no sistema de arquivos. O usuário da rede poderá:

a) Ler e gravar

b) Somente ler

c) Nenhum acesso

d) Depende do protocolo

4. Por que conceder permissões a grupos é melhor do que a usuários individuais?

## AULA 47  |  Prática: compartilhamento no Windows

Palavras-chave: Windows · UNC · mapeamento · grupo

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Compartilhar uma pasta no Windows com permissões definidas.

- Acessar um compartilhamento por caminho UNC e por unidade mapeada.

- Diagnosticar falhas comuns de acesso.

### Compartilhando uma pasta

- Clique com o botão direito na pasta e acesse Propriedades, guia Compartilhamento.

- Escolha Compartilhamento Avançado e marque a opção de compartilhar.

- Defina o nome do compartilhamento, que é como ele aparecerá na rede.

- Em Permissões, remova o grupo Todos e adicione os grupos necessários.

- Ajuste também a guia Segurança, que trata das permissões NTFS.

### Acessando o compartilhamento

O caminho UNC tem a forma \\servidor\compartilhamento, podendo usar o nome ou o endereço IP do servidor.

O mapeamento cria uma letra de unidade fixa para esse caminho, o que facilita o uso diário e a configuração de sistemas que esperam um caminho local.

### Diagnóstico de falhas

| Sintoma | Causa provável | Verificação |
| --- | --- | --- |
| Servidor não encontrado | Nome não resolvido | Tentar pelo endereço IP |
| Acesso negado | Permissão ou credencial | Conferir grupo e as duas guias |
| Rede sem resposta | Firewall bloqueando a porta 445 | Testar a porta e a regra |
| Pasta some após reiniciar | Mapeamento não persistente | Marcar reconexão automática |

FIQUE ATENTO A descoberta de rede por nome depende de serviços que falham com frequência. Ao diagnosticar, teste sempre pelo endereço IP antes de concluir que o compartilhamento está com problema.

### Na prática

Um professor relata que o compartilhamento sumiu. O acesso por \\192.168.1.50\Materiais funciona normalmente, mas \\SERVIDOR\Materiais falha. O problema é de resolução de nomes, não de compartilhamento.

ATIVIDADE EM SALA Crie uma pasta compartilhada com permissão de leitura para um grupo e leitura e escrita para outro. Acesse do computador do colega por UNC, mapeie como unidade e teste se as permissões funcionam como esperado.

### Exercícios

1. Qual o formato do caminho UNC?

2. Um usuário recebe acesso negado ao abrir uma pasta compartilhada. Cite duas verificações.

3. O acesso por IP funciona e por nome não. O problema está em:

a) Permissões NTFS

b) Resolução de nomes

c) Cabo de rede

d) Placa de rede

4. Qual porta o SMB utiliza e por que isso importa no diagnóstico?

## AULA 48  |  Prática: compartilhamento no Linux com Samba

Palavras-chave: Samba · smb.conf · Linux · permissão

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Instalar e configurar o Samba em uma distribuição baseada em Debian.

- Interpretar a estrutura do arquivo smb.conf.

- Relacionar permissões do Samba com as do sistema de arquivos.

### Instalação

Em distribuições baseadas em Debian, como o Linux Mint, a instalação é feita com o gerenciador de pacotes: sudo apt install samba.

Após instalar, o serviço é controlado com systemctl, usando os comandos status, restart e enable conforme a necessidade.

### Configuração básica

O arquivo principal é /etc/samba/smb.conf. Cada compartilhamento é declarado em uma seção com nome entre colchetes, seguida das diretivas.

As diretivas mais usadas são path, que indica a pasta no disco; browseable, que define se o compartilhamento aparece na navegação; read only, que controla a escrita; e valid users, que restringe o acesso.

### Usuários e permissões

- O usuário precisa existir no sistema Linux antes de ser habilitado no Samba.

- A senha do Samba é definida separadamente com o comando smbpasswd -a seguido do nome do usuário.

- As permissões do sistema de arquivos continuam valendo: nenhuma diretiva do Samba concede acesso que o Linux negue.

Depois de qualquer alteração, valide a configuração com testparm antes de reiniciar o serviço. Ele aponta erros de sintaxe e diretivas desconhecidas.

FIQUE ATENTO O erro mais comum é configurar tudo corretamente no smb.conf e esquecer as permissões da pasta no sistema de arquivos. O Samba não sobrepõe o controle de acesso do Linux, ele opera dentro dele.

### Na prática

Um servidor Linux atendendo o laboratório: a pasta /srv/materiais pertence ao grupo docentes, com permissão de escrita para o grupo e leitura para os demais. No smb.conf, o compartilhamento aponta para esse caminho com valid users limitado ao grupo.

ATIVIDADE EM SALA Em uma máquina com Linux, instale o Samba, crie um compartilhamento e acesse-o a partir de uma máquina Windows. Depois, altere a permissão da pasta no sistema de arquivos e observe o efeito no acesso pela rede.

### Exercícios

1. Qual é o arquivo de configuração principal do Samba e como se declara um compartilhamento nele?

2. Por que o usuário precisa existir no Linux antes de ser criado no Samba?

3. O comando usado para validar a sintaxe do smb.conf é:

a) smbstatus

b) testparm

c) smbclient

d) netstat

4. A configuração do Samba está correta, mas o usuário não consegue gravar. Qual a causa mais provável?

## AULA 49  |  Compartilhamento de impressoras e servidor de impressão

Palavras-chave: impressora · spooler · CUPS · fila

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Explicar o funcionamento de uma fila de impressão.

- Diferenciar impressora compartilhada de impressora de rede.

- Configurar e diagnosticar impressão em rede.

### Três formas de disponibilizar uma impressora

| Forma | Como funciona | Limitação |
| --- | --- | --- |
| Local compartilhada | Ligada a um PC que a compartilha | Depende daquele PC estar ligado |
| Impressora de rede | Possui interface de rede e IP próprio | Custo maior do equipamento |
| Servidor de impressão | Servidor centraliza filas e drivers | Exige servidor dedicado |

### Fila e spooler

O spooler recebe o trabalho de impressão, armazena em disco e envia à impressora conforme a disponibilidade. É isso que permite ao usuário continuar trabalhando enquanto o documento imprime.

Quando a impressão trava, quase sempre a solução envolve limpar a fila e reiniciar o serviço de spooler, e não reiniciar o computador inteiro.

### Vantagens da centralização

- Distribuição automática de drivers aos clientes.

- Controle de cotas e registro de uso por usuário ou setor.

- Fila única, com priorização e cancelamento centralizados.

- Manutenção em um único ponto quando a impressora é substituída.

No ambiente Linux, o CUPS é o sistema padrão de impressão e também oferece interface web de administração.

FIQUE ATENTO Impressora com IP fixo obtido por DHCP é problema garantido. Configure endereço estático ou reserva por MAC no servidor DHCP, ou a impressora deixará de responder após alguma renovação de endereço.

### Na prática

A impressora da secretaria parou de responder para todos. O ping ao seu IP falha. Consultando o painel do equipamento, o endereço havia mudado após uma queda de energia. A correção definitiva foi criar uma reserva por MAC no DHCP.

ATIVIDADE EM SALA Instale uma impressora de rede pelo endereço IP em duas máquinas diferentes. Envie um trabalho de impressão de cada uma e observe o comportamento da fila. Depois, cancele um trabalho e verifique o efeito no outro.

### Exercícios

1. O que é o spooler de impressão?

2. Diferencie impressora compartilhada de impressora de rede.

3. A impressora de rede parou de responder após uma queda de energia. A causa mais provável é:

a) Driver desatualizado

b) Mudança do endereço IP obtido por DHCP

c) Fila corrompida

d) Cabo USB solto

4. Cite duas vantagens de um servidor de impressão.

## AULA 50  |  Armazenamento em rede: DAS, NAS e SAN

Palavras-chave: DAS · NAS · SAN · RAID

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Diferenciar as três arquiteturas de armazenamento.

- Reconhecer os níveis de RAID mais usados.

- Escolher a arquitetura adequada a um cenário.

### As três arquiteturas

| Sigla | Ligação | Acesso | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- |
| DAS | Direta ao servidor | Por bloco | Disco interno ou gaveta externa |
| NAS | Pela rede local | Por arquivo | Compartilhamento de pastas |
| SAN | Rede dedicada de alta velocidade | Por bloco | Data center e virtualização |

A diferença conceitual está no tipo de acesso: no NAS o cliente pede um arquivo; na SAN o servidor enxerga um disco bruto, como se estivesse instalado localmente.

### RAID

- RAID 0: divide os dados entre discos. Ganha desempenho e não oferece nenhuma proteção.

- RAID 1: espelha os dados. Tolera a falha de um disco e aproveita metade da capacidade.

- RAID 5: distribui dados e paridade. Tolera um disco com boa eficiência de espaço, exigindo no mínimo três discos.

- RAID 10: combina espelhamento e divisão. Oferece o melhor equilíbrio entre desempenho e segurança, com custo maior.

FIQUE ATENTO RAID não é backup. Ele protege contra falha física de disco, mas não contra apagamento acidental, ransomware ou corrupção lógica: o erro é replicado imediatamente em todos os discos do conjunto.

### Na prática

Para uma escola, um NAS com dois discos em RAID 1 atende bem: centraliza os arquivos, tolera a falha de um disco e tem custo acessível. A SAN só se justifica em ambientes com muitos servidores virtualizados.

ATIVIDADE EM SALA Escolha a arquitetura e o nível de RAID para: (a) armazenar os arquivos da secretaria; (b) acelerar a edição de vídeo em uma única estação; (c) sustentar dez servidores virtualizados. Justifique cada escolha em uma frase.

### Exercícios

1. Qual a diferença fundamental entre NAS e SAN?

2. Compare RAID 0 e RAID 1 quanto a desempenho e tolerância a falhas.

3. O número mínimo de discos para montar um RAID 5 é:

a) Dois

b) Três

c) Quatro

d) Cinco

4. Por que RAID não substitui backup?

## AULA 51  |  Armazenamento em nuvem

Palavras-chave: nuvem · IaaS · SaaS · sincronização · LGPD

### Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- Diferenciar os modelos de serviço em nuvem.

- Distinguir sincronização de backup.

- Reconhecer as implicações legais do armazenamento de dados.

### Modelos de serviço

| Modelo | O que o provedor entrega | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| IaaS | Infraestrutura: máquinas virtuais e discos | Servidores em nuvem |
| PaaS | Plataforma pronta para publicar aplicações | Ambientes de hospedagem gerenciada |
| SaaS | Software pronto para uso | Serviços de e-mail e de arquivos |

### Sincronização não é backup

Serviços de sincronização replicam alterações entre dispositivos. Se um arquivo é apagado ou cifrado por um ransomware em um dispositivo, a alteração é propagada aos demais em segundos.

Backup é diferente: mantém versões anteriores em local separado, permitindo restaurar o estado de antes do incidente. Muitos serviços oferecem histórico de versões, mas com prazo limitado, o que não substitui uma política de backup própria.

### Regra 3-2-1 e LGPD

- Mantenha três cópias dos dados importantes.

- Em dois tipos de mídia diferentes.

- Com pelo menos uma cópia fora do local original.

A LGPD responsabiliza a instituição pelos dados pessoais que trata, mesmo quando armazenados em nuvem de terceiros. Isso exige atenção à finalidade da coleta, ao controle de acesso e ao local de armazenamento contratado.

FIQUE ATENTO Antes de levar dados de alunos para qualquer serviço de nuvem, verifique quem tem acesso, onde ficam armazenados e o que o contrato prevê. Dados pessoais de menores exigem cuidado adicional.

### Na prática

Uma escola adota um serviço de arquivos em nuvem. Sem política de retenção, um aluno apaga a pasta de trabalhos e a exclusão se propaga a todos. Com histórico de versões ativado e um backup semanal em disco externo, a recuperação seria imediata.

ATIVIDADE EM SALA Elabore a política de backup da sua escola aplicando a regra 3-2-1. Indique o que será copiado, com que frequência, para onde, e quem será responsável por verificar se as cópias estão íntegras.

### Exercícios

1. Diferencie IaaS, PaaS e SaaS.

2. Por que sincronização não substitui backup?

3. A regra 3-2-1 de backup recomenda:

a) Três backups por dia em dois servidores

b) Três cópias, em duas mídias, com uma fora do local

c) Três discos em RAID 1

d) Três usuários responsáveis

4. Que cuidados a LGPD impõe ao armazenar dados de alunos em nuvem?

# Autoavaliação do módulo

Responda sem consultar o material. Cada questão vale 2,0 pontos.

1. Explique a regra da permissão efetiva em compartilhamentos e dê um exemplo.

2. Compare DAS, NAS e SAN quanto à ligação e ao tipo de acesso.

3. Uma impressora de rede parou de responder. Descreva três passos de diagnóstico.

4. Por que RAID e sincronização em nuvem não substituem backup?

5. Aplique a regra 3-2-1 a um cenário escolar concreto.

# Gabarito comentado

Confira suas respostas somente depois de tentar resolver.

### Aula 46 — Compartilhamento de arquivos: conceitos e protocolos

1. O SMB tem origem no ambiente Windows e opera na porta 445, sendo o padrão em redes mistas. O NFS tem origem Unix, opera na porta 2049 e é típico de ambientes Linux. O Samba implementa o SMB em servidores Linux.

2. A permissão de compartilhamento vale para acessos pela rede; a de sistema de arquivos vale para qualquer acesso. A permissão efetiva é a mais restritiva entre as duas.

3. Alternativa b. Prevalece sempre a permissão mais restritiva entre as duas camadas.

4. Porque a manutenção fica centralizada: incluir ou remover uma pessoa do grupo ajusta automaticamente seu acesso a todas as pastas, sem necessidade de revisar cada compartilhamento.

### Aula 47 — Prática: compartilhamento no Windows

1. Duas barras invertidas, seguidas do nome ou IP do servidor, uma barra invertida e o nome do compartilhamento.

2. Conferir se o usuário pertence ao grupo autorizado; verificar as permissões nas duas guias, Compartilhamento e Segurança; confirmar se está autenticando com a credencial correta.

3. Alternativa b. A conectividade e as permissões estão corretas, já que o acesso por IP funciona; o que falha é a tradução do nome em endereço.

4. A porta 445. Importa porque, se essa porta estiver bloqueada por firewall, o compartilhamento falha mesmo com permissões e nomes corretos.

### Aula 48 — Prática: compartilhamento no Linux com Samba

1. É o /etc/samba/smb.conf. Cada compartilhamento é declarado em uma seção iniciada pelo nome entre colchetes, seguida de diretivas como path, browseable, read only e valid users.

2. Porque o Samba não gerencia identidades próprias: ele associa a conta Samba a uma conta do sistema, e é sobre as permissões dessa conta no sistema de arquivos que o acesso será validado.

3. Alternativa b. O testparm verifica a sintaxe e reporta diretivas inválidas antes do reinício do serviço.

4. As permissões da pasta no sistema de arquivos não autorizam a escrita para aquele usuário ou grupo. O Samba opera dentro do controle de acesso do Linux e não pode concedê-lo por conta própria.

### Aula 49 — Compartilhamento de impressoras e servidor de impressão

1. É o serviço que recebe o trabalho de impressão, armazena temporariamente em disco e o envia à impressora conforme a disponibilidade, liberando o usuário para continuar trabalhando.

2. A compartilhada está ligada a um computador que a disponibiliza aos demais, dependendo desse computador estar ligado. A impressora de rede possui interface e endereço próprios, funcionando independentemente de qualquer estação.

3. Alternativa b. Sem reserva por MAC ou endereço estático, a impressora pode receber um endereço diferente na renovação, deixando de responder no IP configurado nos clientes.

4. Distribuição automática de drivers, controle de cotas e registro de uso, fila centralizada com priorização, e manutenção em ponto único ao substituir o equipamento.

### Aula 50 — Armazenamento em rede: DAS, NAS e SAN

1. O NAS oferece acesso por arquivo pela rede local, funcionando como um servidor de pastas. A SAN oferece acesso por bloco em rede dedicada, e o servidor enxerga o volume como se fosse um disco local.

2. O RAID 0 divide os dados entre discos, ganhando desempenho, mas a falha de qualquer disco destrói todo o conjunto. O RAID 1 espelha os dados, tolerando a falha de um disco ao custo de metade da capacidade.

3. Alternativa b. São necessários pelo menos três discos para distribuir dados e informação de paridade.

4. Porque protege apenas contra falha física de disco. Apagamento acidental, ransomware e corrupção lógica são replicados imediatamente em todos os discos do conjunto.

### Aula 51 — Armazenamento em nuvem

1. No IaaS o provedor entrega infraestrutura, como máquinas virtuais e discos. No PaaS entrega uma plataforma pronta para publicar aplicações. No SaaS entrega o software pronto para uso pelo usuário final.

2. Porque a sincronização replica todas as alterações, inclusive exclusões e criptografia por ransomware, para todos os dispositivos. O backup mantém versões anteriores em local separado, permitindo restaurar o estado anterior ao incidente.

3. Alternativa b. Três cópias dos dados, em dois tipos de mídia diferentes, sendo pelo menos uma armazenada fora do local original.

4. Verificar a finalidade da coleta, controlar quem tem acesso, conhecer onde os dados ficam armazenados e o que o contrato prevê. A responsabilidade pelo tratamento permanece com a instituição, mesmo usando serviço de terceiro.

### Autoavaliação do módulo

1. A permissão efetiva é a mais restritiva entre a do compartilhamento e a do sistema de arquivos. Exemplo: controle total no compartilhamento com somente leitura no sistema de arquivos resulta em somente leitura.

2. DAS liga-se diretamente ao servidor com acesso por bloco. NAS conecta-se pela rede local com acesso por arquivo. SAN usa rede dedicada de alta velocidade com acesso por bloco.

3. Verificar o painel do equipamento e o endereço atual; testar o ping ao endereço configurado nos clientes; conferir se há reserva por MAC no DHCP ou endereço estático; e por fim verificar a fila e o serviço de spooler.

4. O RAID protege apenas contra falha física de disco e replica imediatamente qualquer erro lógico. A sincronização propaga exclusões e criptografia maliciosa a todos os dispositivos. Backup exige cópias versionadas em local separado.

5. Resposta aberta, avaliar coerência. Exemplo: três cópias dos arquivos administrativos, uma no servidor, uma em disco externo e uma em nuvem; duas mídias distintas, disco local e nuvem; e ao menos uma cópia guardada fora da escola.